Załącznik do Uchwały Nr XIV/102/2016

RADY GMINY DRZYCIM

Z dnia 20 czerwca 2016 r

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DRZYCIM

DM Doradztwo Damian Łysek

Zalesie Królewskie 16

86-182 Świekatowo

Opracowanie przygotowane 
pod kierownictwem:

mgr inż. Magdalena Wodnicka

konsultacje z ramienia gminy: Natalia Partyka

Poznań, 2015

# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

SPIS TABEL	4

SPIS WYKRESÓW	5

SPIS MAP	5

1. STRESZCZENIE	6

2. WSTĘP	8

2.1. Czym jest PGN?	8

2.2. Jaki jest cel stworzenia dokumentu?	8

2.3. Motywacja Gminy dla stworzenia PGN	9

2.4. Rola władz Gminy we wdrażaniu PGN	10

3. OGÓLNA STRATEGIA	11

3.1. Cele strategiczne i szczegółowe	11

3.1.1. Podstawa prawna i merytoryczna	11

3.1.2. Cele na poziomie UE oraz kraju	13

3.1.3. Spójność z priorytetami strategicznymi UE oraz innymi dokumentami programowymi	15

3.1.4. Cele strategiczne na poziomie gminy	19

3.2. Stan obecny	22

3.2.1. Informacje ogólne o Gminie Drzycim (położenie, powierzchnia, zaludnienie)	22

3.2.2. Lokalizacja, zadania i rola Urzędu Gminy	25

3.2.3. Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy	28

a) Działalność produkcyjno-usługowa	28

b) Rolnictwo	29

c) Leśnictwo i formy ochrony przyrody	30

d) Transport i komunikacja	32

3.2.4. Opis sieci osadniczej	33

a) Infrastruktura budowlana i mieszkalnictwo	33

b) Ogrzewanie budynków	34

c) Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa	37

d) Gospodarka śmieciami	39

3.2.5. Opis planów strategicznych Gminy na podstawie posiadanych przez Gminę dokumentów strategicznych	41

3.3. Analiza SWOT	45

3.3.1. Identyfikacja obszarów problemowych	48

a) System elektroenergetyczny	50

b)  System ciepłowniczy	52

c) System gazowniczy	53

d) Transport	55

3.3.2. Aspekty organizacyjne i finansowe	56

a) Struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane strony	56

b) Budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę	59

4. WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA	70

4.1. Wprowadzenie	70

4.2. Metodologia	71

4.3. Źródła danych	74

4.4. Sposób oszacowania emisji w poszczególnych kategoriach	79

4.4.1. Wskaźnik emisji CO2 dla paliw	79

4.5. Wyniki i podsumowanie inwentaryzacji	80

4.5.1. Podsumowanie wyników inwentaryzacji emisji za lata 2002 i 2013 – emisje CO2	80

4.5.2. Wyniki inwentaryzacji bazowej – 2002 r.	82

4.5.3. Wyniki inwentaryzacji kontrolnej – 2013 r.	86

4.5.4. Porównanie inwentaryzacji dla roku bazowego i kontrolnego	97

4.6. Prognoza emisji na rok 2020 (Założenie BAU)	102

5. DZIAŁANIA / ZADANIA I ŚRODKI ZAPLANOWANE NA CAŁY OKRES OBJĘTY PLANEM	106

5.1. Możliwości wykorzystania energii odnawialnej dla każdego ze źródeł odnawialnych	110

5.1.1. Krótki opis możliwości wykorzystania OZE na terenie Gminy	110

a) Energia wiatru	110

b) Energia wody	111

c) Energia słoneczna	112

d) Energia geotermalna	113

e) Energia z biomasy	113

f) Energia z biogazu	114

5.1.2. Obecne wykorzystanie OZE na terenie Gminy	115

a) Energia wiatru	115

b) Energia wody	115

c) Energia słońca	116

d) Energia geotermalna	116

e) Energia z biomasy	116

f) Energia z biogazu	116

5.1.3. Plany na przyszłość i możliwości	117

5.2. Potencjał redukcji zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej	117

5.3. Działania w zakresie ograniczenia emisji do roku 2020	118

5.3.1. Scenariusz 1	118

5.3.2. Scenariusz 2	119

a) Budynki komunalne	123

b) Oświetlenie uliczne	124

c) Transport prywatny i komercyjny	126

d) Mieszkalnictwo	126

e) Przemysł	127

6. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA	129

6.1. Poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich	129

6.2. Poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego	130

6.3. Udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	131

6.4. Proponowana metodologia monitorowania wskaźników	135

7. LITERATURA I ŹRÓDŁA	139

# SPIS TABEL

Tabela 1. Cele udziału OZE w miksie energetycznym Państw UE w ramach pakietu klimatycznego	14

Tabela 2. Stan ludności Gminy Drzycim	24

Tabela 3. Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2004 na terenie Gminy Drzycim w 2002 r. oraz  rodzajów działalności PKD 2007 w 2013 r.	28

Tabela 4. Systematyka gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych w 2002 r. na terenie Gminy Drzycim	29

Tabela 5. Systematyka gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych w 2010 r. na terenie Gminy Drzycim	29

Tabela 6. Rodzaj upraw w 2002 i 2010 r.  na terenie Gminy Drzycim w ha	29

Tabela 7. Pogłowie zwierząt gospodarskich w 2002 r. w Gminie Drzycim	30

Tabela 8. Pogłowie zwierząt gospodarskich w 2010 r. w Gminie Drzycim	30

Tabela 9. Obszary prawnie chronione w 2013 roku na terenie gminy Lubiewo w ha	31

Tabela 10. Struktura zasobów mieszkaniowych i innych budynków w Gminie Drzycim	33

Tabela 11. Sposób ogrzewania mieszkań i budynków w Gminie Drzycim	34

Tabela 12. Mieszkańcy korzystający z instalacji w % ogółu ludności Gminy Drzycim	37

Tabela 13. Długość sieci wodociągowej i zużycie wody w Gminie Drzycim	38

Tabela 14. Długość sieci kanalizacyjnej i odprowadzone ścieki w Gminie Drzycim	38

Tabela 15.  Odpady zmieszane zebrane w 2005 i 2013 roku w gminie Drzycim	39

Tabela 16. Diagram analizy SWOT dla Gminy Drzycim pod względem zarządzania energią	46

Tabela 17. Przeliczanie podstawowych jednostek	79

Tabela 18. Krajowy wskaźnik emisji oraz europejski wskaźnik emisji dla energii elektrycznej	79

Tabela 19. Podsumowanie wyników inwentaryzacji emisji za lata 2002 i 2013 – emisje CO2	81

Tabela 20. Cel dla Gminy Drzycim w zakresie emisji CO2	103

Tabela 21. Wyniki prognoz wielkości emisji w roku 2020 w analizowanych scenariuszach	104

Tabela 22. Parametry techniczne elektrowni wodnej Gródek	116

Tabela 23. Zestawienie zadań inwestycyjnych dla scenariusza 2	121

Tabela 24. Poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich	129

Tabela 25. Poziom redukcji zużycia energii w stosunku do lat poprzednich	130

Tabela 26. Udział OZE w zużyciu energii w 2013 r.	131

Tabela 27. Szacowana produkcja energii elektrycznej z OZE w 2013 r.	132

# SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Powierzchnia gruntów Gminy Drzycim w [%]	24

Wykres 2. Przyrost liczby ludności Gminy Drzycim	25

Wykres 3. Mieszkania wg okresu budowy budynków	34

Wykres 4. Sposób ogrzewania mieszkań i budynków w Gminie Drzycim	36

Wykres 5. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2013 roku przez ENEA S.A.	51

Wykres 6. Sprzedaż energii cieplnej w powiecie świeckim	53

Wykres 7. Przeznaczenie środków unijnych dostępnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	59

Wykres 8. Przeznaczenie środków pieniężnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020	63

Wykres 9. Udział emisji CO2 w poszczególnych sektorach w roku bazowym [%]	84

Wykres 10. Emisja CO2 w sektorze „Budynki” w roku bazowym [%]	85

Wykres 11. Emisja CO2 w sektorze „Transport” w roku bazowym [%]	85

Wykres 12. Udział emisji CO2 w poszczególnych sektorach w roku kontrolnym [%]	86

Wykres 13.  Emisja CO2 w sektorze „Budynki” w roku kontrolnym [%]	87

Wykres 14. Emisja CO2 w sektorze „Transport” w roku bazowym [%]	87

Wykres 15. Porównanie zużycia energii w poszczególnych sektorach dla roku bazowego i kontrolnego [MWh]	98

Wykres 16.  Porównanie wielkości emisji CO2 w poszczególnych sektorach dla roku bazowego i kontrolnego [Mg]	99

Wykres 17. Zmiana procentowa roku bazowego w stosunku do roku kontrolnego [%]	100

Wykres 18. Struktura emisji CO2 wg sektorów	101

Wykres 19. Zestawienie scenariuszy ukazujących redukcję emisji CO2	104

Wykres 20. Udział wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych	133

# SPIS MAP

Mapa 1. Granice administracyjne Gminy Drzycim	22

Mapa 2. Lokalizacja gminy Drzycim w powiecie świeckim	23

Mapa 3. Lokalizacja Urzędu Gminy Drzycim	25

Mapa 4. Obszar działania ENEA Operator Sp. z o.o. oddział w Bydgoszczy	50

Mapa 5. Strefy energetyczne wiatru w Polsce. Mapa wg prof. H. Lorenc	111

Mapa 6. Promieniowanie słoneczne na płaszczyznę poziomą w Polsce	112

# 1. STRESZCZENIE

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany dla Gminy Drzycim jest dokumentem strategicznym, obejmującym działania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez Gminę Drzycim sprzyjających realizacji redukcji emisji gazów cieplarnianych, dokonanie oceny stanu sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań które mogą zostać podjęte w przyszłości, wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim ma za zadanie przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

– redukcji emisji gazów cieplarnianych,

– zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

– redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie

efektywności energetycznej.

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

– Poprawa jakości powietrza w Gminie Drzycim

W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę jakości powietrza w gminie, poprzez zwrócenie uwagi na problem emisji CO2 oraz określenie działań w zakresie obniżenia jej poziomu. Temat uwzględnia emisję zanieczyszczeń pochodzącą ze źródeł w obiektach jedno- i wielorodzinnych oraz udział zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych. Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej analiza umożliwia wskazanie zadań proponowanych do osiągnięcia założonych celów.

– Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej

Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego, a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych.

– Zwiększenie efektywności energetycznej

Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

a także chęć podjęcia działań termomodernizacyjnych sprowadzają się do poprawy efektywności energetycznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.

– Wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe, które mogą być wspierane ze środków publicznych

Przedstawiona analiza systemów energetycznych oraz prognozy zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe będą pomocne przy podejmowaniu decyzji w zakresie wspierania inwestycji racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, tym samym ułatwiając proces wyboru zgłaszanych wniosków o wsparcie.

# 2. WSTĘP

## 2.1. Czym jest PGN?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznacza gminie kierunek działań inwestycyjnych oraz miękkich w obszarach takich jak: transport publiczny i prywatny, oświetlenie uliczne, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, produkcja energii elektrycznej i ciepła itd. Jest zbiorem możliwych do realizacji pod względem ekonomicznym oraz społecznym przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki energetycznej.

Najważniejszą częścią planu są wyznaczone cele strategiczne i szczegółowe realizujące określoną wizję gminy. PGN przedstawia konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie. Dodatkowo ma być powiązany z założeniami programów ochrony powietrza.

Plan ma również za zadanie określić, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Zawiera opis działań planowanych (inwestycyjnych i nieinwestycyjnych), sposób ich finansowania oraz metodę monitoringu realizacji planu w kolejnych latach (do roku 2020, z możliwością wydłużenia perspektywy czasowej).

## 2.2. Jaki jest cel stworzenia dokumentu?

Celem stworzenia PGN jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dzięki ujednoliceniu polityki we wspomnianych obszarach gmina będzie mogła przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Oprócz korzyści w skali "makro" docelowo Plan ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza i środowiska oraz zmniejszenie kosztów energii.

## 2.3. Motywacja Gminy dla stworzenia PGN

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim ma za zadanie przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

– redukcji emisji gazów cieplarnianych,

– zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

– redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie

efektywności energetycznej.

Założenia do przygotowania PGN dla Gminy Drzycim obejmują takie zagadnienia jak:

– objęcie całości obszaru geograficznego gminy,

– skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE), czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,

– współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii ze szczególnym uwzględnieniem

działań w sektorze publicznym,

– objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii

w perspektywie długoterminowej,

– podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne),

– podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),

– spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza.

## 2.4. Rola władz Gminy we wdrażaniu PGN

Wdrażanie PGN jest krokiem, który wymaga najwięcej czasu, wysiłków i środków finansowych. Dlatego też kluczowe znaczenie ma mobilizacja lokalnych interesariuszy i mieszkańców. To, czy PGN zostanie z powodzeniem zrealizowany, zależy w znacznym stopniu od czynnika ludzkiego. Wdrażaniem Planu musi więc zarządzać instytucja, która wspiera ludzi w ich pracy i zachęca do ciągłego poszerzania wiedzy.

Podczas wdrażania Planu konieczne jest zapewnienie zarówno dobrej komunikacji wewnętrznej (pomiędzy poszczególnymi wydziałami urzędu gminy, powiązanymi podmiotami władzy publicznej i wszystkimi zaangażowanymi osobami, takimi jak np. lokalni zarządcy budynków), jak i zewnętrznej (z mieszkańcami i interesariuszami). Przyczyni się to do podniesienia świadomości i wiedzy w omawianym zakresie, zainicjuje zmiany zachowań oraz zapewni szerokie poparcie dla całego procesu wdrażania PGN.

Na szczeblu władz gminnych potrzebna jest wysoka świadomość celowości PGN i to zarówno w realizowaniu własnych inwestycji, jak również w takim kształtowaniu polityki gminnej, aby jej mieszkańcom i działającym na jej terenie inwestorom zewnętrznym opłacało się podejmować działania zbliżające gminę do osiągnięcia statusu gospodarki niskoemisyjnej.

Integralną częścią procesu wdrażania PGN powinno być monitorowanie postępów oraz osiąganych oszczędności energii i zmniejszania emisji CO2. Dodatkową wartość w zakresie osiągania celów 3x20% zapewni współpraca sieciowa z innymi władzami lokalnymi opracowującymi lub wdrażającymi PGN, polegająca na wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk oraz wywołująca efekt synergii.

# 3. OGÓLNA STRATEGIA

## 3.1. Cele strategiczne i szczegółowe

### 3.1.1. Podstawa prawna i merytoryczna

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przewiduje się podjęcie szeregu działań inwestycyjnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających tę problematykę.

Wyznaczone cele w ramach PGN dla Gminy Drzycim są powiązane i spójne z celami, priorytetami i działaniami następujących dokumentów strategicznych:

Poziom wspólnotowy (UE):

– ,,Pakiet klimatyczno – energetyczny’’,

– ,,Strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Unii Europa 2020’’,

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie stawianych celów

w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,

– ,,Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej’’,

– ,,Europejski Program Zapobiegający Zmianie Klimatu’’,

– ,,Zielona Księga Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego’’;

Poziom krajowy:

– ,,Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej’’,

– ,,Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030’’,

– ,,Strategia Rozwoju Kraju 2020’’,

– ,,Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa 2020 r.’’,

– ,,Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku’’,

– ,,Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej’’,

– ,,Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych’’,

– ,, Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020’’

– ,,Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów’’,

– ,,Ustawa o efektywności energetycznej’’.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim jest spójny z celami strategicznych dokumentów na poziomie wspólnotowym, m.in. w zakresie: ,,Pakietu klimatyczno–energetycznego’’, ,,Strategii zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Unii Europa 2020’’ oraz innych istotnych dokumentów w tym zakresie. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla wynika z porozumień zawartych zarówno na poziomie unijnym jak i międzynarodowym. Jednym z najistotniejszych dokumentów, który był fundamentem obecnej polityki klimatycznej był Protokół z Kioto przyjęty w 1997 roku. Zobowiązał on państwa ratyfikujące do obniżenia emisji gazów cieplarnianych średnio o 5,2% do 2012. Polityka klimatyczna na terenie Unii Europejskiej opiera się na zainicjowanym w 2000 roku Europejskim Programie Ochrony Klimatu (ECCP). Nie jest on dokumentem dyrektywnym, lecz zawiera działania dobrowolne, dobre praktyki w zakresie redukcji emisji, a także mechanizmy rynkowe oraz programy informacyjne. Bardzo ważnym instrumentem w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych jest europejski system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS). Obejmuje on przedsiębiorstwa emitujące znaczące ilości CO2, jak firmy przemysłu energochłonnego czy elektrownie konwencjonalne.

Strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Unii „Europa 2020’’ jest strategią rozwoju społeczno–gospodarczego Unii Europejskiej obejmującą okres 10 lat, do 2020 roku. Jest to dokument przedstawiający cele rozwoju Unii Europejskiej pod względem społeczno – gospodarczym, przy uwzględnieniu założeń zrównoważonego rozwoju. Przez rozwój zrównoważony należy rozumieć taki wzrost gospodarczy w którym zachowana jest wszelka równowaga pomiędzy środowiskiem naturalnym, a człowiekiem. W dokumencie tym ustalono pięć nadrzędnych celów, które UE ma osiągnąć do 2020 roku. Obejmują one zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energię, edukację, integrację społeczną i walkę z ubóstwem. Strategia ta zakłada zrównoważony wzrost, dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki emisyjnej. Głównymi priorytetami w tym zakresie są:

- budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,

- ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodności,

- wykorzystanie pierwszoplanowej pozycji Europy do opracowania nowych, przyjaznych dla środowiska technologii i metod produkcji,

- wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych,

- wykorzystanie sieci obejmujących całą UE do zapewnienia dodatkowej przewagi rynkowej firmom europejskim (zwłaszcza małym przedsiębiorstwom produkcyjnym),

- poprawienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza w odniesieniu do MŚP,

- pomaganie konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów.

### 3.1.2. Cele na poziomie UE oraz kraju

Obecnie, kluczowym dokumentem w zakresie ochrony środowiska na poziomie wspólnotowym jest ,,Pakiet klimatyczno–energetyczny’’. Ma on na celu zintegrowanie polityki klimatycznej i energetycznej całej Unii Europejskiej. W skład pakietu wchodzi szereg aktów prawnych i założeń dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, promocji energii ze źródeł odnawialnych, jak m.in.: Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., zmieniona dyrektywą 2009/28/WE. Podstawowe cele ,,Pakietu klimatyczno-energetycznego’’ to:

- redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.,

- wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5% do 20% w 2020 r., dla Polski ustalono wzrost z 7% do 15%,

- zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%,

- zwiększenie, o co najmniej 10% udział biopaliw w ogólnym zużyciu paliw transportowych.

Każdy z krajów Wspólnoty otrzymał indywidualny cel udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Cele te zostały tak przypisane, by udział OZE w całkowitym końcowym zużyciu energii brutto w całej Unii Europejskiej wyniósł 20%. Przy ustalaniu procentowego udziału źródeł odnawialnych w poszczególnych państwach brano pod uwagę rozwój gospodarczy danego państwa, potencjał rozwoju OZE, a także bieżący udział OZE w bilansie energetycznym (jako rok bazowy przyjęto rok 2005). Warto nadmienić, że w przypadku bilansu energetycznego nie chodzi jedynie o produkcję energii elektrycznej, lecz także energię w sektorze ciepłowniczym i transporcie. Każdy z krajów może prowadzić w tym zakresie politykę według swojego uznania i decydować jak będzie się kształtował udział OZE w poszczególnych sektorach (przy osiągnięciu wymaganego celu w 2020 roku).Cel poszczególnych krajów jest bardzo różny. Kształtuje się on następująco w poszczególnych krajach (w nawiasie udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2005 roku):

Tabela 1. Cele udziału OZE w miksie energetycznym Państw UE w ramach pakietu klimatycznego

| Państwo | Cel OZE (udział OZE w 2005 roku) |
| --- | --- |
| Belgia | 13% (2,2%) |
| Bułgaria | 16% (9,4%) |
| Republika Czeska | 13% (6,1%) |
| Dania | 30% (17%) |
| Niemcy | 18% (5,8%) |
| Estonia | 25% (18%) |
| Irlandia | 16% (3,1%) |
| Grecja | 18% (6,9%) |
| Hiszpania | 20% (8,7%) |
| Francja | 23% (10,3%) |
| Włochy | 17% (5,2%) |
| Cypr | 13% (2,9%) |
| Łotwa | 40% (32,6%) |
| Litwa | 23% (15%) |
| Luksemburg | 11% (0,9%) |
| Węgry | 13% (4,3%) |
| Malta | 10% (0%) |
| Niderlandy | 14% (2,4%) |
| Austria | 34% (23,3%) |
| Polska | 15% (7,2%) |
| Portugalia | 31% (20,5%) |
| Rumunia | 24% (17,8%) |
| Słowenia | 25% (16%) |
| Republika Słowacka | 14% (6,7%) |
| Finlandia | 38% (28,5%) |
| Szwecja | 49% (39,8%) |
| Zjednoczone Królestwo | 15% (1,3%) |

[źródło: Dyrektywa 2009/28/WE]

Sektor transportu drogowego jest drugim co do wielkości źródłem emisji gazów cieplarnianych w UE, odpowiedzialnym za 12% wszystkich emisji dwutlenku węgla. W kompromisowej wersji projektu, którą udało się uzgodnić w toku nieformalnych negocjacji trójstronnych, zyskały poparcie propozycje ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez samochody do przeciętnego poziomu 120g CO2/km do roku 2012 w porównaniu z obecnym poziomem 160 g CO2/km. Obniżenie emisji do przeciętnego poziomu 130g CO2/km z nowych samochodów ma zostać osiągnięte poprzez postęp technologiczny w procesie produkcji pojazdów. Dodatkowe ograniczenie o 10g CO2/km można uzyskać poprzez inne usprawnienia techniczne, takie jak lepsze ogumienie, sprawniejsze systemy klimatyzacji czy wykorzystanie biopaliw. Odnosi się to także do wykorzystania ekologicznego transportu publicznego, poprzez zastosowanie pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

### 3.1.3. Spójność z priorytetami strategicznymi UE oraz innymi dokumentami programowymi

Istotnym krajowym dokumentem z zakresu ograniczania emisji CO2 są Założenia do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Opracowanie tego dokumentu wynikało z potrzeby dokonania redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza we wszystkich obszarach gospodarki. Osiągnięcie efektu redukcyjnego będzie powiązane z racjonalnym wydatkowaniem środków. Istotą Programu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) płynących z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

Głównym celem Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej jest:

•	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.

Jako cele szczegółowe, wymienione w dokumencie Założenia do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, uznane zostały:

•	Rozwój niskoemisyjnych  źródeł energii,

•	Poprawa efektywności energetycznej,

•	Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,

•	Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,

•	Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,

•	Promocja nowych wzorców konsumpcji.

określające obszary, w których powinny zostać podjęte działania mające istotny wpływ na wymagane obniżenie poziomu emisyjności.

Zakłada się, że efektem końcowym NPRGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także  instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. NPRGN będzie kierowany do przedsiębiorców wszystkich sektorów gospodarki, samorządów gospodarczych i terytorialnych, organizacji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych. Program adresowany będzie również bezpośrednio do każdego obywatela RP, celem kształtowania właściwych postaw i spowodowania aktywności społecznej w tym zakresie. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim jest zgodny z Założeniami Narodowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie dotyczącym poprawy efektywności energetycznej i wprowadzenia działań mających na celu obniżkę emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych.

Ważnym z perspektywy rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziome krajowym dokumentem jest Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. Jest to strategia państwa, która zawiera rozwiązania wychodzące naprzeciw najważniejszym wyzwaniom polskiej energetyki zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i do 2030 roku. Nowa polityka energetyczna Polski do 2030 roku stawia na uczestnictwo w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej i wdrożenia jej głównych celów. Podstawowe kierunki tej polityki korespondują tematycznie z głównymi celami unijnej polityki energetycznej i są to:

• poprawa efektywności energetycznej,

• wzrost bezpieczeństwa energetycznego,

• rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,

• rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,

• ograniczenie oddziaływania na środowisko.

Wzrost efektywności energetycznej potraktowany jest w sposób priorytetowy, jako wiążący realizację innych celów nowej polityki energetycznej. Główne cele poprawy efektywności energetycznej to:

• dążenie do osiągnięcia zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energie pierwotną,

• obniżenie do 2030 r. energochłonności gospodarki w Polsce do poziomu UE-15 z 2005 r.

Główne cele polityki energetycznej w obszarze OZE obejmują:

• wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energii finalnej do 15% w roku 2020 i 20% w roku 2030,

• osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz utrzymanie tego poziomu w latach następnych,

• ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw tak, aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyka odnawialną i rolnictwem. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim, jest zgodny ze strategią Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku w zakresie jej priorytetowego celu jakim jest wzrost efektywności energetycznej.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 to główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym, wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych).Oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju. Pomyślność realizacji wszystkich założonych w tej Strategii celów będzie uzależniona od wielu czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą wpływać na dostępność środków finansowych na jej realizację. Szczególne znaczenie będzie miał rozwój sytuacji w gospodarce światowej, a w szczególności w strefie euro. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim, jest spójny z założeniami wyżej opisanego dokumentu w takich punktach jak:

- II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej m.in. wsparcie termomodernizacji budynków i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych z zastosowaniem dostępnych i sprawdzonych technologii, rozwój energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią energetyczną z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł,

- II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii m.in. zwiększenie wykorzystania OZE,

- II.6.4. Poprawa stanu środowiska m.in. prowadzenie długofalowej polityki ograniczenia emisji w sposób zachęcają do zmian technologii produkcyjnych, poprawa efektywności infrastruktury ciepłowniczej, modernizacji oświetlenia.

Nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne z dnia 26 lipca 2013 roku (tzw. mały trójpak energetyczny). Nowelizacja ta, wdraża w pełniejszy od dotychczasowego sposób przepisy unijne promujące wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych oraz regulujące wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Wśród celów nowej ustawy można wymienić:

- rozdzielenie nadzoru nad przesyłem i obrotem gazu. Zgodnie z ustawą nadzór właścicielski nad operatorem gazowego systemu przesyłowego - spółką Gaz-System - będzie sprawował minister gospodarki. Dotychczas było to uprawnienie ministra skarbu

- Nowe przepisy wprowadzają także ochronę tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej Ustawa określa, że są to osoby, które otrzymują dodatek mieszkaniowy.

- Wprowadzony został również obowiązek sprzedaży przez firmy gazowe części surowca na giełdach towarowych  - tzw. obligo gazowe. Od wejścia w życie nowelizacji do końca 2013 r. przez giełdy ma być sprzedawane 30 proc. gazu wprowadzonego do sieci przesyłowej, w 2014 r. – 40%., a od 1 stycznia 2015 r. – 55%

Kluczowym, z punktu widzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim są zmiany dotyczące produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W ustawie znalazły się przepisy regulujące wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach, czyli urządzeniach o mocy poniżej 40 kW. Właściciele mikroinstalacji produkujących prąd będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. Energia taka będzie skupowana po cenie równej 80% średnich cen sprzedaży prądu w poprzednim roku. Projekt wprowadza preferencyjne warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci. Zgodnie z proponowanymi przepisami będą one zwolnione z opłaty przyłączeniowej.

### 3.1.4. Cele strategiczne na poziomie gminy

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim ma na celu analizę przedsięwzięć, których wprowadzenie będzie skutkowało zmniejszeniem emisji CO2 oraz poprawą efektywności wykorzystywania energii elektrycznej. Realizacja tych celów pozwoli na włączenie się Gminy w globalną walkę ze zmianami klimatu. Głównym zadaniem strategicznych celów w zakresie redukcji emisji na poziomie gminy jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz lepsze wykorzystywanie ograniczonych zasobów. Wśród szczegółowych celów strategicznych na poziomie gminy możemy wymienić:

- redukcję emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 o  13,73% - wskaźnik redukcji emisji CO2 w stosunku do roku bazowego –  2 481,44 Mg CO2);

- redukcję zużycia energii finalnej do roku 2020 o  11,23% - wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej w stosunku to roku bazowego –  6 078,65 MWh;

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do roku 2020 do  30,71%.

| Prognozowana emisja CO2 w 2020 r. [MgCO2/rok] | Prognozowane zużycie energii w 2020 r. [MWh] |
| --- | --- |
| 18 068,12 | 54 111,39 |
| Redukcja emisji CO2 wynikająca z zadań realizowanych przez gminę [MgCO2/rok] | Zmniejszenie zużycia energii wynikające z zadań realizowanych przez gminę [MWh] |
| 2 481,44 | 6 078,65 |
| Poziom redukcji emisji CO2 w 2020 r. | Poziom redukcji zużycia energii w 2020 r. |
| -13,73% | -11,23% |

Ponadto gmina zamierza:

- poprawa jakości powietrza atmosferycznego, poprzez redukcję lokalnej emisji

CO2, związanej ze spalaniem paliw na terenie Gminy,

- optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii,

- wzrost udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii,

- redukcja zużytej energii finalnej,

- poprawa jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu globalnej emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych związanej z wykorzystaniem energii elektrycznej produkowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym,

- rozwój planowania energetycznego w Gminie oraz zapewnienie, bezpieczeństwa dostaw nośników energii na jej terenie,

- zwiększenie znaczenia zarządzania energią i środowiskiem,

- obniżenie zapotrzebowania na energię w poszczególnych sektorach odbiorców energii,

- kreowanie wizerunku Gminy Drzycim, jako zielonego samorządu, dbającego o jakość środowiska i w sposób odpowiedzialny i racjonalny wykorzystującego energię,

- promocja i zakorzenienie w lokalnej społeczności działań i nawyków wpływających na ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych.

## 3.2. Stan obecny

### 3.2.1. Informacje ogólne o Gminie Drzycim (położenie, powierzchnia, zaludnienie)

Gmina Drzycim leży w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, 
w powiecie świeckim. Znajdująca się w otulinie Borów Tucholskich gmina jest otoczona lasami, a o jej walorach turystyczny świadczy bliskość Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Południowa część gminy wchodzi w skład Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Znajduje się tu część obszaru NATURA 2000 – Bory Tucholskie.

Mapa 1. Granice administracyjne Gminy Drzycim

[źródło: http://drzycim.pl]

W skład gminy Drzycim wchodzi 11 sołectw. Są to: Biechówko, Dąbrówka, Dólsk, Drzycim, Gacki, Gródek, Jastrzębie, Krakówek, Mały Dólsk, Sierosław, Wery.

Mapa 2. Lokalizacja gminy Drzycim w powiecie świeckim

[źródło: http://wikipedia.pl]

Gmina sąsiaduje z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- od zachodu z gminą Lniano i Bukowiec,

- od wschodu z gminą Jeżewo,

- od północy z gminą Osie,

- od południa z gminą Świecie.

Gmina stanowi 7,3% powierzchni powiatu świeckiego. Gmina Drzycim ma obszar 108,41 km², w tym:

- użytki rolne: 58% (63,47 km2)

- kompleksy leśne: 34% (37,09 km2)

- grunty pod wodami: 2% (1,87 km2)

- tereny zabudowane: 3% (3,28 km2)

- nieużytki: 2% (1,84 km2)

- pozostałe grunty: 1% (0,86 km2).

Wykres 1. Powierzchnia gruntów Gminy Drzycim w [%]

[źródło: GUS - opracowanie własne]

Gminę Drzycim na koniec 2013 r. zamieszkiwało 5 032 osoby.

Tabela 2. Stan ludności Gminy Drzycim

| Stan ludności | 2002 r. | 2013 r. |
| --- | --- | --- |
| Ludność ogółem | 5 137 os. | 5 032 os. |
| Gęstość zaludnienia | 47 os./km2 | 46 os./km2 |

[źródło: GUS – opracowanie własne]

W porównaniu z rokiem 2002 liczba ludności w gminie w roku 2013 zmalała o 2,04%. Poniższy wykres przedstawia zmianę ludności Gminy Drzycim na przestrzeni lat 2002 - 2013 z prognozą na kolejne lata.

Wykres 2. Przyrost liczby ludności Gminy Drzycim

[źródło: GUS - opracowanie własne]

### 3.2.2. Lokalizacja, zadania i rola Urzędu Gminy

Siedziba władz gminy to Drzycim. Urząd Gminy zlokalizowany jest przy 
ul. Podgórnej 10, 86-140 Drzycim.

Mapa 3. Lokalizacja Urzędu Gminy Drzycim

[źródło: maps.google.com]

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Drzycimie

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (powiat, województwo samorządowe). Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy na terenie swojej gminy poprzez głosowanie: w wyborach samorządowych oraz referendum lokalnym lub za pośrednictwem organów gminy.

Zadania gminy dzielimy na własne – nadane ustawowo i zlecone – przydzielane przez władze państwowe.

Zadania własne obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

- lokalnego transportu zbiorowego,

- ochrony zdrowia,

- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

- gminnego budownictwa mieszkaniowego,

- edukacji publicznej,

- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

- targowisk i hal targowych,

- zieleni gminnej i zadrzewień,

- cmentarzy gminnych,

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

- wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

- promocji gminy,

- współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadania zlecone są:

- przekazywane na mocy regulacji ustawowej;

- przekazywane w drodze porozumień między jednostką samorządu terytorialnego, a administracją rządową.

### 3.2.3. Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy

#### a) Działalność produkcyjno-usługowa

W 2013 r. na terenie Gminy Drzycim 231 osób fizycznych prowadziło działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007.

Klasyfikację pozostałych podmiotów gospodarczych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3. Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2004 na terenie Gminy Drzycim w 2002 r. oraz  rodzajów działalności PKD 2007 w 2013 r.

| ogółem |  | rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo |  | przemysł i budownictwo |  | pozostała działalność |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 2013 | 2002 | 2013 | 2002 | 2013 | 2002 | 2013 |
| 199 | 300 | 13 | 20 | 39 | 98 | 147 | 182 |

[źródło: GUS – opracowanie własne]

Ogólna liczba podmiotów gospodarczych 2013 roku wzrosła o 50,75% w odniesieniu do roku 2002. W kategorii rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa zmiany są niewielkie. W kategorii przemysłu i budownictwa nastąpił wzrost o 151%, natomiast  pozostała działalność wzrosła o 23,81%.

Największe zakłady przemysłowe działające na terenie analizowanej gminy:

- Zakłady Mięsne „KIER” w m. Jastrzębie Pomorskie,

- Spółdzielnia Mleczarska w Drzycimiu,

- Piekarnia GS Samopomoc Chłopska w Drzycimiu,

- Piekarnia Tomasz Kowalski w Drzycimiu,

- Regionalna Wytwórnia Wędlin Tradycyjnych Waldemar Nadolny w m. Krakówek.

#### b) Rolnictwo

Cechą charakterystyczną struktury użytkowania gruntów w gminie, jest bardzo duży udział użytków rolnych, stanowiący 58% ogólnej powierzchni gminy. Na terenie gminy w 2010 roku wg danych z Powszechnego Spisu Rolnego, istniało 296 gospodarstw rolnych. Systematyka gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych w 2002 i 2010 roku przedstawia tabela 4 i 5. Brak aktualnych danych dla 2013 r.

Tabela 4. Systematyka gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych w 2002 r. na terenie Gminy Drzycim

| gospodarstwa indywidualne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | do 1 ha | powyżej 1 do mniej niż 2 ha | od 2 do mniej niż 5 ha | od 5 do mniej niż 7 ha | od 7 do mniej niż 10 ha | od 10 do mniej niż 15 ha | od 15 do mniej niż 20 ha | od 20 do mniej niż 50 ha | od 50 do mniej niż 100 ha | 100 ha i więcej |
| 507 | 172 | 77 | 53 | 19 | 31 | 52 | 34 | 51 | 13 | 5 |

[źródło: GUS]

Tabela 5. Systematyka gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych w 2010 r. na terenie Gminy Drzycim

| gospodarstwa indywidualne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | do 1 ha włącznie | powyżej 1 ha razem | 1 - 5 ha | 1 - 10 ha | 1 - 15 ha | 5 - 10 ha | 5 - 15 ha | 10 -15 ha | 5 ha i więcej | 10 ha i więcej | 15 ha i więcej |
| 353 | 42 | 311 | 113 | 162 | 208 | 49 | 95 | 46 | 198 | 149 | 103 |

[źródło: GUS]

Strukturę upraw oraz pogłowie zwierząt w gospodarstwach gminy przedstawiają tabele od 6  do 8. Tu również brak danych dla roku 2013.

Tabela 6. Rodzaj upraw w 2002 i 2010 r.  na terenie Gminy Drzycim w ha

| Uprawy/ Rok | 2002 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| ogółem | 4647,37 | 313 |
| pszenica ozima | 208,62 | 298 |
| pszenica jara | 261,41 |  |
| żyto | 833,24 |  |
| jęczmień ozimy | 73,05 |  |
| jęczmień jary | 459,18 |  |
| owies | 157,91 |  |
| pszenżyto ozime | 591,16 |  |
| pszenżyto jare | 78,88 |  |
| mieszanki zbożowe ozime | 71,81 |  |
| mieszanki zbożowe jare | 1282,53 |  |
| gryka, proso i inne zbożowe | 4,59 | - |
| kukurydza na ziarno | 196,14 | - |
| kukurydza na zielonkę | 42,29 | - |
| strączkowe jadalne | 0,34 | 0 |
| ziemniaki | 163,12 | 141 |
| buraki cukrowe | 2,93 | 0 |
| rzepak ozimy | 54,09 | 6 |
| rzepak jary | 0 |  |
| okopowe pastewne | 41,61 | - |
| warzywa gruntowe | 7,49 | 3 |
| truskawki | 1,91 | - |

[źródło: GUS – opracowanie własne]

Tabela 7. Pogłowie zwierząt gospodarskich w 2002 r. w Gminie Drzycim

| bydło | krowy | trzoda chlewna | trzoda chlewna lochy | konie | owce | kury | kury nioski | kozy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. |
| 1 494 | 598 | 15 788 | 1 511 | 64 | 7 | 88 789 | 84 667 | 44 |

[źródło: GUS]

Tabela 8. Pogłowie zwierząt gospodarskich w 2010 r. w Gminie Drzycim

| bydło razem | bydło krowy | trzoda chlewna razem | trzoda chlewna lochy | konie | drób ogółem razem | drób ogółem drób kurzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. |
| 1 654 | 631 | 14 157 | 1 447 | 104 | 75 258 | 73 961 |

[źródło: GUS]

Gleby są mało zróżnicowane i wytworzone na ogół z glin zwałowych i piasków o średniej przydatności rolniczej. Gmina charakteryzuje się przeciętnymi warunkami glebowymi – przeważają gleby kompleksów żytnich – 4, 5 i 6. Dominują gleby brunatne i płowe – pokrywają one ponad połowę powierzchni gminy. Około 1/3 zajmują gleby rdzawe i bielicowe.

#### c) Leśnictwo i formy ochrony przyrody

Obszar Gminy Drzycim charakteryzuje się dużą lesistością. Lasy i tereny leśne zajmują 37,09 km2, co stanowi 34% całkowitej powierzchni gminy. Tereny leśne w gminie Drzycim zarządzane są przez Nadleśnictwo Dąbrowa, Zamrzenica oraz Trzebciny. Nadleśnictwa wchodzą w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Lasy Nadleśnictwa Dąbrowa to skraj Borów Tucholskich. Różnorodność biologiczna mierzona wielością gatunków drzewiastych i ich udziałem jest nieco uboższa niż przeciętnie w kraju. Jest to konsekwencją tego, że lasy porastają ubogie gleby. W Nadleśnictwie Dąbrowa bytuje największa dziko żyjąca populacja danieli w Polsce.

W nadleśnictwie Zamrzenica - dominują bory sosnowe zwłaszcza na siedliskach świeżych. Nadleśnictwo administruje Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny, którego podstawą jest hodowla rodzimych gatunków zwierzyny grubej (jeleń europejski, daniel, sarna europejska, dzik) oraz w mniejszym zakresie zwierzyny drobnej (zając, lis, borsuk, kuna domowa i leśna, tchórz, królik, jenot, norka amerykańska, piżmak, ptactwo wodne).

Nadleśnictwo Trzebciny - na terenach zarządzanych przez to nadleśnictwo przeważają siedliska borowe (87,6%). Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna (91,2%), następnie brzoza (3,2%), dąb (2,8%), świerk (1,1%) oraz niewielkie domieszki modrzewia, buka, klonu, grabu, olszy i lipy.

.

Formy ochrony przyrody:

- Wdecki Park Krajobrazowy,

- Świecki Obszar Chronionego Krajobrazu,

- obszar NATURA 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków Bory Tucholskie.

Tabela 9. Obszary prawnie chronione w 2013 roku na terenie gminy Drzycim w ha

| Ogółem | Parki Krajobrazowe | Obszary Chronionego Krajobrazu | Użytki ekologiczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 772,30 | 1 849,10 | 1 900,00 | 35,80 |

[źródło: GUS – opracowanie własne]

#### d) Transport i komunikacja

Przez teren gminy przebiega fragment drogi wojewódzkiej nr 239 Świecie – Błądzim, o długości 11 km. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 13 dróg powiatowych o łącznej długości 54 km. Sieć dróg powiatowych należy uznać za dobrze rozwiniętą, gdyż stanowi ona podstawowy szkielet komunikacyjny obsługujący wszystkie duże miejscowości. Drogi gminne stanowią sieć uzupełniającą, które bezpośrednio obsługują zabudowę mieszkaniową i rolnictwo.

Przewozy mieszkańców realizowane są przez autobusy prywatnych przedsiębiorców oraz przez PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. Występuje dość gęsta sieć połączeń - linie PKS obejmują większość miejscowości, a dostępność zapewniana jest zarówno za pośrednictwem połączeń docelowych w relacji Świecie – Drzycim, jak też przebiegających przez gminę linii tranzytowych do Lniana, Tlenia i Osia.

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa nr 208 relacji Działdowo - Chojnice. Jest to linia jednotorowa, niezelektryfikowana. Na terenie gminy znajdują się trzy przystanki: Leosia, Drzycim i Jastrzębie.

Na gminny tabor drogowy w 2002 roku składał się 1 autobus, który zużył 8 133,10 l oleju napędowego. Natomiast w 2013 roku tabor gminny stanowiły 3 autobusy 
i 1 samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych. Łączne zużycie oleju napędowego wynosiło 24 742,00 l.

### 3.2.4. Opis sieci osadniczej

#### a) Infrastruktura budowlana i mieszkalnictwo

Na terenie Gminy Drzycim infrastruktura budowlana różni się wiekiem, powierzchnią zabudowy, technologią wykonania, przeznaczeniem oraz wynikającą z podstawowych parametrów energochłonnością. Należy wyróżnić:

– budynki mieszkalne,

– obiekty komunalne,

– obiekty niekomunalne,

– obiekty pod działalność przemysłową.

Struktura powierzchniowa budynków i mieszkań na terenie Gminy Drzycim przedstawia się następująco:

Tabela 10. Struktura zasobów mieszkaniowych i innych budynków w Gminie Drzycim

| Rok | Zasoby komunalne (gminne) – budynki użyteczności publicznej | Lokale usługowe | Przemysł | Zasoby mieszkaniowe | Spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy budynków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 10 896,87 m2 | 264 m2 | 6 509 m2 | 116 326 m2 | 5 928 m2 |
| 2013 | 9 299,89 m2 | 584 m2 | 12 008 m2 | 120 365 m2 | 5 722 m2 |

[źródło: GUS, Urząd Gminy Drzycim – opracowanie własne]

Dominująca formą zabudowy jest mieszkalnictwo jednorodzinne oraz indywidualna zabudowa gospodarstw rolnych. Mieszkalnictwo wielorodzinne występuje głównie w miejscowości Gródek. Częścią mieszkań zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk w Gródku oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu.

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań to 120 365 m2. Ogólna ocena stanu aktualnego zasobów mieszkaniowych jest w zasadzie bardzo podobna do sytuacji na terenie całego kraju. Generalnie w całej gminie zastosowane technologie w budynkach zmieniały się wraz z upływem czasu i rozwojem technologii wykonania materiałów budowlanych, począwszy od najstarszych budynków, w których zastosowano mury wykonane z cegły oraz kamienia wraz z drewnianymi stropami, kończąc na budynkach najnowocześniejszych, gdzie zastosowano ocieplenie przegród budowlanych materiałami termoizolacyjnymi. Poniższy wykres obrazuje strukturę wiekową budynków na terenie gminy.

Wykres 3. Mieszkania wg okresu budowy budynków

[źródło: GUS – opracowanie własne]

#### b) Ogrzewanie budynków mieszkalnych

Na terenie gminy Drzycim dominują indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło. Podstawowymi nośnikami energii pierwotnej potrzebnej do wytworzenia energii cieplnej w gminie są nadal paliwa kopalne stałe w postaci węgla. Dość duże znaczenie w ogrzewaniu mieszkań ma biomasa – drewno (17%). Szczegółowa struktura zużycia paliw i nośników energii została przedstawiona na wykresie kołowym.

Wykres 4. Sposób ogrzewania mieszkań i budynków w Gminie Drzycim

[źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród mieszkańców gminy Drzycim]

c) Budynki komunalne

Wykaz budynków komunalnych na terenie gminy Drzycim:

| Nazwa | powierzchnia lokalu (m2) | Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] | Sposób ogrzewania |
| --- | --- | --- | --- |
| Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu | 3181,04 | 36,06 | Kocioł na ekogroszek |
| Publiczne Gimnazjum w Gródku | 1039,74 | 17,702 | Kocioł na ekogroszek |
| Urząd Gminy | 599,07 | 29,195 | Kocioł na pelet |
| Świetlica Gminna w Drzycimiu | 243 | 7,338 | Kocioł na węgiel |
| Świetlica Wiejska w Biechówku | 439,7 | 2,916 | Kocioł na węgiel |
| Świetlica Wiejska w Krakówku | 43 | 0 | Brak ogrzewania |
| Świetlica Wiejska w Gródku | 82,07 | 0,954 | Kocioł na węgiel |
| Szkoła w Sierosławiu | 392,5 | 11,52 | Kocioł na węgiel |
| Wielozadaniowe boiska sportowe w Drzycimiu wraz z budynkiem zaplecza socjalnego | 366 | 3,943 | Brak ogrzewania |
| Mieszkania komunalne | 924,44 | 27,13 |  |
| Ośrodek zdrowia, gab. Stomatologiczny, gab. weterynaryjny | 316,81 | 9,30 | Kocioł na węgiel |
| Świetlica wiejska w Sierosławiu, remiza OSP | 279,7 | 2,395 | Kocioł na węgiel |
| Świetlica wiejska w Gackach remiza OSP | 42,96 | 4,194 | Kocioł na węgiel |
| Świetlica wiejska w Dąbrówce, remiza OSP | 136,39 | 0,698 | Kocioł na węgiel |
| Świetlica wiejska w Jastrzębiu remiza OSP | 695,12 | 14,06 | Kocioł na węgiel |
| Świetlica wiejska w Dólsku | 79,21 | 0,333 | Brak ogrzewania |
| Świetlica wiejska we Werach | 61,34 | 0,019 | Kocioł na węgiel |
| Siedziba ZGK w Drzycimiu (+hydrofornie, przepompownie, itp.) | 102,8 | 287,719 | Brak ogrzewania |
| Gminna Biblioteka i OSP Drzycim | 275 | 3,386 | Kocioł na olej opałowy |

#### d) Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa

Udział ludności korzystającej z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej w gminie przestawia się następująco:

Tabela 11. Mieszkańcy korzystający z instalacji w % ogółu ludności Gminy Drzycim

| wodociąg |  | kanalizacja |  | gaz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 2013 | 2002 | 2013 | 2002 | 2013 |
| % | % | % | % | % | % |
| 89,5 | 95,6 | 34,1 | 46,5 | 0,0 | 0,0 |

[źródło: GUS, Urząd Gminy]

Na przestrzeni 11 lat wzrosła liczba mieszkańców korzystająca z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej. Największy wzrost odnotowano przy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z której w 2013 roku korzystało aż odpowiednio 95,6%  i 46,5% mieszkańców gminy.

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna

Na terenie Gminy Drzycim zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk w Gródku.

Tabela 12. Długość sieci wodociągowej i zużycie wody w Gminie Drzycim

| długość czynnej sieci rozdzielczej |  | zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 2013 | 2002 | 2013 |
| km | km | m3 | m3 |
| 94,3 | 100,9 | 36,6 | 29,4 |

[źródło: GUS]

Tabela 13. Długość sieci kanalizacyjnej i odprowadzone ścieki w Gminie Drzycim

| długość czynnej sieci kanalizacyjnej |  | ścieki odprowadzone |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 2013 | 2002 | 2013 |
| km | km | tys. m3 | tys. m3 |
| 10,0 | 18,7 | 57,0 | 66,0 |

[źródło: GUS]

Długość sieci wodociągowej na terenie gminy to 100,9 km, która obsługuje 95,6% mieszkańców. Gmina Drzycim posiada 18,7 km sieci kanalizacyjnej obsługującej 46,3% mieszkańców. Sieć kanalizacyjna jest sukcesywnie rozbudowywana, obecny stan jej rozwoju jest nieadekwatny do rozwoju sieci wodociągowej. Na terenie gminy funkcjonuje, aż 5 oczyszczalni ścieków:

- Oczyszczalnia ścieków w Drzycimiu ul. Młyńska 18A – przepustowość 250m3/dobę,

- Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Gródek – przepustowość max 65 m3/dobę, średnia 50 m3/dobę.

Przemysłowe:

- Oczyszczalnia ścieków w Drzycimiu ul. Podgórna 11 przy Spółdzielni Mleczarskiej - przepustowość 52,21 m3/dobę,

- Oczyszczalnia ścieków przy Zakładzie Mięsnym „Kier” w miejscowości Jastrzębie – przepustowość 500 m3/dobę.

Zakładowe:

- Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Gródek - przepustowość max 100 m3/dobę, średnia 70 m3/dobę.

Tak duża liczba oczyszczalni jest sytuacją bardzo rzadko spotykaną w tak niewielkich pod względem powierzchni i liczby mieszkańców gminach wiejskich. Odbiornikiem ścieków dla dwóch oczyszczalni w Gródku  jest rzeka Wda, ścieki z pozostałych oczyszczalni spływają do Strugi Drzycimskiej.

Zaopatrzenie w gaz

Gmina jest niezgazyfikowana. Istnieje możliwość rozwoju sieci gazowej, w oparciu o gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Świecie – Chojnice – Sępólno Krajeńskie. Obecnie bardzo powszechne jest korzystanie z gazu butlowego, w który wyposażona jest większość mieszkań i gospodarstw.

#### e) Gospodarka odpadami

Składowisko odpadów dla gminy Drzycim funkcjonowało do roku 2011 we wsi Sierosławek. Obecnie odpady zbierane są przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Grudziądzu  i kierowane na składowisko w Sulnówku.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy Drzycim w 2013 roku zebrano ogółem 888,60 Mg odpadów komunalnych zmieszanych, w tym z gospodarstw domowych zebrano 815,52 Mg odpadów. W porównaniu do roku 2005 nastąpił ponad trzykrotny wzrost ilości zebranych odpadów komunalnych (brak danych dla 2002 roku).

Tabela 14.  Odpady zmieszane zebrane w 2005 i 2013 roku w gminie Drzycim

| ogółem |  | z gospodarstw domowych |  | ogółem na 1 mieszkańca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2013 | 2005 | 2013 | 2005 | 2013 |
| [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [kg] | [kg] |
| 276,48 | 888,60 | 245,76 | 815,52 | 54,60 | 175,30 |

[źródło: GUS – opracowanie własne]

Na chwilę obecną gmina nie wyznaczyła żadnych działań inwestycyjnych w gospodarce odpadami w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii. Gmina powinna dążyć do realizacji celów wyznaczonych w Krajowym i Wojewódzkim planie gospodarki odpadami m.in.: zapobiegania powstawaniu odpadów oraz poprawie efektywności gospodarowania odpadami.

### 3.2.5. Zgodność zapisów „Planu” z głównymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym

### Poniżej w tabeli wyszczególniono, wraz z podaniem kontekstu, kluczowe (pod względem obszaru zastosowania oraz poruszanych zagadnień) dokumenty strategiczne i planistyczne, potwierdzające zbieżność niniejszego „Planu” z prowadzoną polityką krajową, regionalną i lokalną.

### Tabela 15. Wykaz dokumentów strategicznych i planistycznych, wraz z podaniem kontekstu funkcjonowania, obejmujących zagadnienia związane z „Planem”

| ### Nazwa dokumentu | ### Kontekst krajowy | ### Kontekst regionalny | ### Kontekst lokalny |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Strategia Rozwoju Kraju 2020 | ### X |  |  |
| ### Polityka energetyczna Polski do 2030 roku | ### X |  |  |
| ### Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 | ### X |  |  |
| ### Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej | ### X |  |  |
| ### Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030 | ### X |  |  |
| ### Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa 2020 r. | ### X |  |  |
| ### Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej | ### X |  |  |
| ### Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych | ### X |  |  |
| ### Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 |  | ### X |  |
| ### Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu |  | ### X |  |
| ### Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ozon |  | ### X |  |
| ### Plan działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu |  | ### X |  |
| ### Odnawialne źródła energii – zasoby i możliwości wykorzystania na ternie województwa kujawsko-pomorskiego |  | ### X |  |
| ### Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 |  | ### X |  |
| ### Strategia rozwoju gminy Drzycim |  |  | ### X |
| ### Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drzycim na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku |  |  | ### X |

### [źródło: opracowanie własne]

### Gmina Drzycim należy do strefy kujawsko-pomorskiej, dla której określono program ochrony powietrza ze względu na przekroczenia  poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu. Wyznaczono też plan działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu.

### Gmina Drzycim nie została zakwalifikowana do żadnej strefy przekroczeń 
ww. substancji.

### 3.2.6. Opis planów strategicznych Gminy na podstawie posiadanych przez Gminę dokumentów strategicznych

Obecna sytuacja i wizja na przyszłość w lokalnych dokumentach strategicznych przedstawia się następująco:

- Strategia rozwoju gminy Drzycim  przedstawia  wizję  rozwoju,  czyli  opis  zamierzonego,  przyszłego  stanu  rozwoju  gminy,  realizującego  aspiracje  władz  i  mieszkańców  gminy  przy uwzględnieniu zarówno pozytywnych (szans, mocnych stron), jak i negatywnych (zagrożeń, słabych stron) uwarunkowań rozwoju. Dokument ten przedstawia zapis celów rozwoju oraz kierunków działań, które należy podjąć i realizować dla osiągnięcia założonego-przyszłego stanu rozwoju. Głównymi celami strategii są:

  - prawidłowa  realizacja  zadań  własnych  samorządu  gminnego  –  zwłaszcza  zadań  w  zakresie  dostępu  i  jakości  infrastruktury  społecznej  i technicznej,

  - stwarzanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, poprzez odpowiednią infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i zapewnienie właściwego stanu dróg gminnych,

  - prawidłową realizację zadań własnych samorządu powiatowego  – należy tu wymienić przede wszystkim szkolnictwo ponadgimnazjalne oraz  specjalistyczną opiekę zdrowotną, a także stan dróg powiatowych,

  - podejmowanie  działań  na  rzecz  współpracy  z  sąsiednimi  gminami,

  - właściwej dostępności komunikacyjnej,

  - rozwój  technologii  informatycznych  –  upowszechnienie  dostępu  do  Internetu,

  - utrzymanie wysokiego stanu środowiska przyrodniczego,

  - poprawę konkurencyjności gminy w powiecie – a więc stworzenie korzystniejszych, niż w innych gminach, warunków inwestowania,

  - partycypację w środkach umożliwiających dofinansowanie przedsięwzięć rozwojowych,

  - promocję oraz kreowanie pozytywnego wizerunku gminy.

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Dla Gminy Drzycim na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku. Dokument został opracowany w celu stworzenia aktualnych warunków niezbędnych  do  realizacji celów  i założeń  w  zakresie  ochrony środowiska.  Celami programu są:

  - racjonalne wykorzystywanie zasobów wód powierzchniowych 
i podziemnych oraz ich ochrona,

  - zapewnienie   odpowiedniej   ilości   i   jakości   wody   do   picia   wszystkim mieszkańcom gminy,

  - właściwe użytkowanie, ochrona i rekultywacja istniejących zasobów glebowych,

  - racjonalne wykorzystanie kopalin,

  - minimalizacja   ilości   wytwarzanych   odpadów   poprzez   zwiększenie   stopnia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

  - dostosowanie   zasad   funkcjonowania   systemu   gospodarowania   odpadami komunalnymi do aktualnych przepisów prawnych,

  - ochrona obiektów cennych przyrodniczo nieobjętych i objętych ochroną oraz walorów krajobrazu rekreacyjnego i rolniczego,

  - zachowanie i zwiększanie bioróżnorodności istniejących ekosystemów,

  - poprawa i utrzymanie dobrego stanu powietrza na terenie gminy,

  - zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2013-2021. Dokument zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących 
i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy ﬁnansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Wieloletnią prognozę ﬁnansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 
2013-2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 
2013-2019.

Założenia wyżej wymienionych dokumentów są spójne z celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim.

## 3.3. Analiza SWOT

Technika analityczna SWOT porządkuje dane na cztery kategorie czynników strategicznych:

- cechy wewnętrzne:

S [Strengths] – mocne strony, zalety, walory, atuty;

W [Weaknesses] – słabe strony, wady, bariery;

- cechy zewnętrzne:

O [Opportunities] – szanse, możliwości analizowanej jednostki płynące z otoczenia;

T [Threats] – zagrożenia, wszystko co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

Posiadane informacje zapisywane są w czterodzielnej macierzy strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników pozytywnych, a prawa – dwie kategorie czynników negatywnych. Silne i słabe strony to cechy wewnętrzne, opisujące stan obecny. Szanse i zagrożenia to cechy zewnętrzne opisujące zjawiska przyszłe.

Złożenia analizy SWOT dla Gminy Drzycim

Analiza SWOT została przeprowadzona:

- dla gminy Drzycim,

- w odniesieniu do posiadanych przez Gminę dokumentów strategicznych.

Analiza SWOT obejmuje następujące obszary:

- energię,

- ciepło,

- infrastrukturę techniczną,

- transport,

- ochronę powietrza/stan zanieczyszczenia powietrza.

Na potrzeby opracowania sporządzono analizę SWOT, obejmującą najważniejsze spostrzeżenia dotyczące mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w kontekście dalszego rozwoju strefy energetycznej Gminy Drzycim.

Tabela 16. Diagram analizy SWOT dla Gminy Drzycim pod względem zarządzania energią

|  | CZYNNIKI POZYTYWNE | CZYNNIKI NEGATYWNE |
| --- | --- | --- |
|  | [S] Mocne strony | [W] Słabe strony |
| CECHY WEWNĘTRZNE | - korzystne warunki wykorzystywania energii odnawialnej - duże możliwości wykorzystania przez gospodarstwa rolne biomasy powstałej w wyniku ich działalności - wykorzystanie na rzece Wdzie energetyki wodnej - aktywna postawa władz Gminy w zakresie poprawy jakość środowiska naturalnego (POŚ) | - budownictwo komunalne charakteryzujące się słabą izolacją termiczną budynków - niski poziom energooszczędności budynków - zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją pochodzącą z indywidualnych rozwiązań grzewczych - niska świadomość ekologiczna mieszkańców gminy - niewystarczające środki finansowe na realizację działań - niski udział energii wytwarzanej z OZE w ogólnej wielkości produkcji energii - brak gazyfikacji gminy |
|  | [O] Szanse | [T] Zagrożenia |
| CECHY ZEWNĘTRZNE | - wsparcie finansowe dla inwestycji w OZE, termomodernizację, fundusze zewnętrzne na działania na rzecz efektywności energetycznej i redukcji emisji (fundusze europejskie, środki krajowe), - wzrastająca presja na racjonalne gospodarowanie energią i ograniczanie emisji w skali europejskiej i krajowej, - rozwój sieci ścieżek rowerowych - ograniczenie emisji do powietrza w przemyśle (stosowanie najlepszych dostępnych technologii, określanie wysokich standardów emisyjnych w wydawanych decyzjach) ze szczególnym uwzględnieniem pyłów PM10 i PM2,5 oraz gazów: CO2, SO2 i NOX - gazyfikacja gminy - duży potencjał ograniczenia zużycia energii w obiektach poprzez termomodernizacje - stymulowanie przedsiębiorstw do racjonalizacji użytkowania paliw - rozwój technologii energooszczędnych oraz ich coraz większa dostępność - edukacja społeczeństwa i popularyzowanie informacji wśród indywidualnych mieszkańców mających na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach mieszkalnych - naturalna wymiana floty transportowej na pojazdy zużywające coraz mniej paliwa - wzrost cen nośników energii powodujący presję na ograniczenie końcowego zużycia energii - potencjał wykorzystania energii słonecznej np. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne idp. | - wzrost poziomu niskiej emisji - wzrost udziału transportu indywidualnego i publicznego w zużyciu energii i emisjach z sektora transportowego na terenie gminy - rozwój inwestycji przemysłowych wpływających na zanieczyszczenie powietrza - krajowy trend wzrostu zużycia energii elektrycznej |

[źródło: opracowanie własne]

### 3.3.1. Identyfikacja obszarów problemowych

Obszar problemowy nr 1: niska emisja z gospodarstw domowych

Problem niskiej emisji z gospodarstw domowych wynika w szczególności ze:

stosowania przestarzałych i niesprawnych urządzeń grzewczych,

spalania odpadów,

używania niskiej jakości opału stałego, czyli węgla, koksu.

Niesprawne urządzenia grzewcze sprawiają, że w trakcie procesu ogrzewania budynku czy podgrzewu ciepłej wody użytkowej (pochłaniają one około 80% zapotrzebowania na energię), tworzone są znaczne straty ciepła. Dodatkowo straty te mogą wynikać z nieprawidłowej izolacji termicznej obiektów, które mogą wymagać np. wymiany nieszczelnej stolarki okiennej czy docieplenia ścian. Spalanie odpadów komunalnych w nieprzystosowanych do tego celu paleniskach domowych (a zatem w zbyt niskiej temperaturze, bez systemów oczyszczania gazów), powoduje przedostawanie się do atmosfery pyłów zawierających metale ciężkie oraz toksyczne związki organiczne, w tym rakotwórcze dioksyny i furany. Palenie odpadów w paleniskach domowych stanowi zatem poważne zagrożenie zdrowia dla mieszkańców gospodarstwa domowego spalającego odpady oraz jego sąsiadów. Przyczyną takiego stanu może być niska edukacja ekologiczna mieszkańców, brak świadomości konsekwencji wynikających np. ze spalania odpadów, ale również trudna sytuacja materialna, w wyniku której priorytetem są oszczędności. Należy również zauważyć, że gospodarstwa domowe w Gminie w zasadzie nie korzystają z instalacji opartych o odnawialne źródła energii, takich jak np. kolektory słoneczne czy pompy ciepła.

Obszar problemowy nr 2: transport

Przez teren gminy przebiega ciąg komunikacyjny -  droga wojewódzka nr 239 Świecie – Błądzim, o długości 11 km. Ponadto na terenie gminy zlokalizowanych jest 13 dróg powiatowych o łącznej długości 54 km. Sieć dróg powiatowych należy uznać za dobrze rozwiniętą, gdyż stanowi ona podstawowy szkielet komunikacyjny obsługujący wszystkie duże miejscowości. Drogi gminne stanowią sieć uzupełniającą, które bezpośrednio obsługują zabudowę mieszkaniową i rolnictwo.

Sektor transportu ma wpływ na jakość i stan powietrza na terenie gminy. Szkodliwe substancje pochodzące ze spalania paliw stanowią źródło zanieczyszczenia zarówno powietrza, jak i gleb, a w konsekwencji również wód wskutek wymywania zanieczyszczeń z powierzchni gruntu. Pyły emitowane przez pojazdy pochodzą nie tylko z procesu spalania paliwa, ale powstają również w wyniku ścierania opon i hamulców, a także ścierania powierzchni dróg. Obecna jakość dróg może przyczyniać się do wycieków olejów, paliw oraz szybkiego zużycia poszczególnych elementów pojazdów. Jednym ze sposobów na zmniejszenie uciążliwości emisji pochodzącej z transportu jest zmiana organizacji ruchu na drogach w celu optymalizacji płynności przejazdu pojazdów oraz systematyczne kontrole pojazdów w celu wyeliminowania pojazdów niesprawnych.

Obszar problemowy nr 3: niska efektywność energetyczna obiektów publicznych

Większość budynków będących w posiadaniu Gminy nadal ogrzewana jest przy użycia węgla. Część obiektów charakteryzuje się nieodpowiednią izolacją termiczną. Podobnie jak w przypadku gospodarstw indywidualnych, również tutaj generowane są nadmierne straty ciepła, których byłoby można uniknąć, poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków. W zależności od potrzeb, działania te polegałyby na: dociepleniu ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymianie okien, modernizacji instalacji wentylacyjnej i/lub klimatyzacyjnej, modernizacji instalacji grzewczej. W przypadku stwierdzenia uzasadnienia ekonomicznego, wdrażane powinny być również instalacje wykorzystujące OZE, takie jak np. piece na biomasę, czy kolektory słoneczne. Termomodernizacja budynków oraz wykorzystanie OZE doprowadzi do uzyskania efektu ekologicznego oraz do powstania oszczędności, w wyniku zmniejszenia kosztów ponoszonych na utrzymanie obiektów. Poprawie efektywności energetycznej budynków sprzyja także wykorzystywanie oświetlenia LEDowego, które z powodzeniem może służyć np. oświetleniu budynku od zewnątrz.

Oddziaływująca na środowisko infrastruktura ma znaczący wpływ na emisję zanieczyszczeń. Do obszarów problemowych związanych z emisją zanieczyszczenia środowiska zaliczamy obszary związane z: systemem energetycznym, ciepłowniczym, gazowniczym, a także z transportem. Ich charakterystykę przedstawiono poniżej.

#### a) System elektroenergetyczny

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie gminy Drzycim obecnie zajmuje się ENEA Operator Sp. z o.o. zależna od ENEA S.A. Obszar dystrybucji oddziału w Bydgoszczy przedstawia poniższa mapa.

Mapa 4. Obszar działania ENEA Operator Sp. z o.o. oddział w Bydgoszczy

[źródło: ENEA Operator Sp. z o.o. – http://enea.pl]

Podstawowymi nośnikami energii pierwotnej potrzebnej do wytworzenia energii elektrycznej przez analizowany podmiot są nadal paliwa kopalne stałe w postaci węgla kamiennego i brunatnego (łączny udział na poziomie 81%). Udział OZE w wytwarzaniu energii w 2013 r. kształtował się na poziomie ok. 16%. Szczegółowa struktura zużycia paliw została przedstawiona na wykresie kołowym.

Wykres 5. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2013 roku przez ENEA S.A.

[źródło: ENEA S.A. - http://enea.pl/ - opracowanie własne]

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych różni się znacznie w zależności od sposobów użytkowania, a także od stopnia zamożności użytkowników. Jego wielkość zależy od:

- rodzaju oświetlenia, napędów artykułów gospodarstwa domowego: pralkach,

chłodziarkach i zamrażarkach, kuchniach elektrycznych itp.

- zużycia energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Przez teren gminy Drzycim przebiegają elementy infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym. Są to linie energetyczne o charakterze tranzytowym (łącznie około 18 km długości):

- 110 kV z Żuru do Tucholi,

- 110 kV z Żuru do Kotomierza,

- 110 kV z Żuru do Grudziądza.

Na terenie gminy zlokalizowana jest stacja transformatorowa WN 110 kV.

Gmina znajduje się również w obszarze oddziaływania elektrowni szczytowa o mocy 3,9 MW, która znajduje się na rzece Wdzie.

W gminie zamontowanych jest 425 lamp ulicznych, w tym 85 szt. rtęciowych 
i 340 szt. sodowe.

#### b)  System ciepłowniczy

Na terenie gminy Drzycim dominują indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło wykorzystujące nośniki energii w postaci paliw stałych (przede wszystkim węgiel kamienny, miał węglowy, drewno i odpady z drewna).

Największe kotłownie na terenie gminy to:

- kotłownia  Spółdzielni Mleczarskiej w Drzycimiu,

- kotłownia ogrzewająca osiedle budynków wielorodzinnych w Gródku o mocy 0,91 MW,

- w m. Jastrzębie: 2 kotłownie olejowe i 1 kotłownia na miał węglowy ogrzewające budynki wielorodzinne,

- kotłownia Zakładów Mięsnych KIER w Jastrzębiu,

- kotłownia na ekobrykiet Piekarni GS,

- kotłownia z piecami olejowymi Piekarni Tomasz Kowalski.

Na terenie gminy Drzycim dominują indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło. Podstawowymi nośnikami energii pierwotnej potrzebnej do wytworzenia energii cieplnej w gminie są nadal paliwa kopalne stałe w postaci węgla. Dość duże znaczenie w ogrzewaniu mieszkań ma biomasa – drewno (17%). Szczegółowa struktura zużycia paliw i nośników energii została już przedstawiona na str. 35 wykres 4.

Podstawowym problemem z jakim boryka się Gmina Drzycim, podobnie jak w całym kraju jest budownictwo komunalne, zły stan techniczny obiektów, wysoka energochłonność oraz sposób ogrzewania budynków, głównie paliwami stałymi, często niskiej jakości. Energia jest często pozyskiwana w sposób nieefektywny, przy wykorzystaniu niskiej jakości surowca, co przekłada się na jego emisyjność. W miesiącach jesiennych i zimowych może to doprowadzić do powstania smogu i dużego stężenia niebezpiecznych substancji w powietrzu. Sytuacja taka tworzy zjawisko zwane „niską emisją” i dotyczy głównie źródeł emitujących zanieczyszczenia przez kominy do 40 m wysokości.

#### c) System gazowniczy

Gmina Drzycim nie jest gminą zgazyfikowaną. Na jej terenie nie występuje sieć gazownicza, z której mogliby korzystać mieszkańcy oraz zakłady pracy. Obecnie bardzo powszechne jest korzystanie z gazu butlowego, w który wyposażona jest większość mieszkań i gospodarstw.

Aktualnie, Polska Spółka Gazownictwa, będąca operatorem sieci dystrybucyjnej, nie planuje podłączenia gminy Drzycim do sieci gazowniczej. Gmina jest zainteresowana rozwojem sieci gazowej. Na południe od gminy Drzycim przebiega gazociąg do którego mogłoby zostać dobudowana nitka. Istnieją plany realizacji odgałęzienia działającego gazociągu, które obsługiwałoby także południową cześć gminy Osie. Gazyfikacja gminy poprawiłaby warunki inwestowania na jej terenie i pozwoliłaby mieszkańcom ograniczyć wykorzystywanie węgla do ogrzewania mieszkań. Gazociąg byłby też zachętą do podejmowania inwestycji przez przedsiębiorstwa produkcyjne.

#### d) Transport

Kolejnym obszarem, obok infrastruktury energetycznej, ciepłowniczej i gazowej, który znacznie oddziałuje na środowisko jest obszar związany z infrastrukturą komunikacyjną. Transport wpływa na stan jakości powietrza na terenie Gminy Drzycim. Zanieczyszczenia komunikacyjne, w tym głównie dwutlenek węgla, pogarszają jakość powietrza atmosferycznego oraz wpływają na wzrost stężenia ozonu w troposferze.

Przez teren gminy przebiega fragment drogi wojewódzkiej nr 239 Świecie – Błądzim, o długości 11 km. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 13 dróg powiatowych o łącznej długości 54 km. Sieć dróg powiatowych należy uznać za dobrze rozwiniętą, gdyż stanowi ona podstawowy szkielet komunikacyjny obsługujący wszystkie duże miejscowości. Drogi gminne stanowią sieć uzupełniającą, które bezpośrednio obsługują zabudowę mieszkaniową i rolnictwo.

Przewozy mieszkańców realizuje PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. Występuje dość gęsta sieć połączeń - linie PKS obejmują większość miejscowości, a dostępność zapewniana jest zarówno za pośrednictwem połączeń docelowych w relacji Świecie – Drzycim, jak też przebiegających przez gminę linii tranzytowych do Lniana, Tlenia i Osia.

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa nr 208 relacji Działdowo - Chojnice. Jest to linia jednotorowa, niezelektryfikowana. Na terenie gminy znajdują się trzy przystanki: Leosia, Drzycim i Jastrzębie.

### 3.3.2. Aspekty organizacyjne i finansowe

#### a) Struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane strony

Realizacja zadań jest kluczowym elementem wykonania założeń planu gospodarki niskoemisyjnej. Na tym etapie rozstrzyga się bowiem, czy PGN pozostanie zbiorem niezrealizowanych postulatów, czy też wpłynie na życie gminy. W momencie podjęcia decyzji o realizacji poszczególnych działań powinny być sporządzone szczegółowe plany realizacji zadań z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych oraz harmonogramem ich realizacji. Odpowiedzialność za całościową realizację Planu spoczywa na Wójcie.

Osobami, które będą miały największy wpływ na realizację Planu będą:

- Wójt Gminy,

- Radni Gminy,

- Kierownicy wyższego szczebla znajdujący się w strukturach funkcjonowania Urzędu.

Ponadto kolejną grupę osób, które wywrą wpływ na wdrożenie Planu będą pracownicy wykonawczy podlegli wymienionym powyżej osobom. Pracownicy Urzędu Gminy ze względu na zakres swoich obowiązków i kompetencje odpowiedzialni za wykonywanie konkretnych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach Planu, będą stanowili grupy robocze wdrażania Planu.

Z analizy aktualnej sytuacji Urzędu Gminy Drzycim wynika, iż obecnie funkcjonująca struktura organizacyjna jest adekwatna do zadań, jakie gmina realizuje oraz warunków i charakteru prowadzonej przez jednostkę działalności. Biorąc pod uwagę zakres działalności związany z wdrażaniem zagadnień poruszanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej należy stwierdzić, że w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Drzycim funkcjonuje doświadczony i odpowiednio merytorycznie przygotowany zespół.

Planowane zadania w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim” będą wymagały zaangażowania ze strony samorządu w zakresie ich wdrożenia. Poszczególne działania i zadania realizowane będą przez różne jednostki organizacyjne w ramach struktur Urzędu Gminy Drzycim. W celu zharmonizowania całości procesu realizacji działań i kontroli osiąganych efektów postuluje się powołanie zespołu koordynującego prowadzone zadania.

Do najważniejszych zadań zespołu koordynującego należeć będzie:

- kontrola i w razie potrzeby korekta PGN w perspektywie realizacji celów do roku 2020,

- zapewnienie odpowiednich zapisów w prawie lokalnym, dokumentach strategicznych i planistycznych oraz wewnętrznych instrukcjach,

- nadzór nad zaopatrzeniem gminy w energię i ciepło,

- monitoring zużycia energii i poboru mocy w obiektach gminy,

- monitorowanie dostępności zewnętrznych środków finansowych umożliwiających realizację zadań,

- raportowanie postępów realizacji Planu do Wójta i wobec podmiotów zewnętrznych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

- informowanie opinii publicznej o osiąganych rezultatach i budowanie poparcia społecznego dla realizowanych działań.

W celu realizacji polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada się wykorzystanie personelu pracującego w Urzędzie Gminy Drzycim. Zespołem koordynującym wdrożenie i monitoring „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim” będzie Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego.

Do zadań w zakresie wcielenia PGN należy prowadzenie spraw związanych z działalnością inwestycyjną Gminy Drzycim, takich jak m.in.:

- opracowywanie planów inwestycyjnych, w tym planów wieloletnich,

- ustalanie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu planu wydatków budżetowych,

- pełnienie nadzoru w zakresie inwestycji realizowanych bezpośrednio przez samorząd,

- nadzór nad całokształtem spraw związanych z gospodarką przestrzenną,

- prowadzenie sprawozdawczości i rozliczanie inwestycji gminnych,

- gromadzenie informacji o możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza w zakresie środków pomocowych Unii Europejskiej,

- nadzór nad rozliczeniem wykorzystania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

- sporządzenie kompletnych wniosków o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych,

- podejmowanie działań mających na celu promowanie projektów finansowych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

W realizację projektu zaangażowani zostaną wszyscy interesariusze tj. podmioty zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio zaangażowani we wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Drzycim. Interesariuszami PGN są wszyscy mieszkańcy obszaru JST, przedsiębiorstwa działające na jej terenie. Dwie główne grupy interesariuszy to:

jednostki JST (interesariusze wewnętrzni): Wydziały Urzędu, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, spółki gminne.

interesariusze zewnętrzni: mieszkańcy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i inne nie będące jednostkami gminnymi.

Do zadań interesariuszy należy głównie zgłaszanie zadań inwestycyjnych 
i nieinwestycyjnych, które przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Wypracowanie właściwego systemu współpracy z interesariuszami jest niezwykle istotne z punktu widzenia skutecznej realizacji PGN, ponieważ:

- każde działanie realizowane w ramach PGN wpływa na otoczenie społeczne;

- otoczenie społeczne (zaangażowanie, ale także odpowiednie nastawienie społeczeństwa) wpływa na możliwości realizacji działań.

Nie da się skutecznie zrealizować PGN bez świadomości tego, kim są interesariusze, jakie kierują nimi motywy i przekonania, i bez pokazania, że działanie ma przynieść im konkretne korzyści. Podstawą do odniesienia sukcesu we wdrażaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest czynne słuchanie interesariuszy, ich opinii 
i wątpliwości oraz współdziałanie z nimi.

#### b) Budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę

Środki finansowe na prowadzenie monitoringu i oceny będą zagwarantowane z budżetu Gminy Drzycim, a w przypadku możliwości pojawienia się pozyskania dofinansowania na ten cel, władze Gminy będą starały się to dofinansowanie uzyskać.

Inwestycje ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą finansowane ze środków własnych Gminy Drzycim oraz ze środków zewnętrznych. Środki pochodzące na realizację zadań powinny być ujęte w budżecie samorządu i jednostek mu podległych. Dodatkowe środki zostaną pozyskane z zewnętrznych instytucji w formie bezzwrotnych dotacji lub pożyczek na preferencyjnych warunkach w ramach dostępnych środków krajowych i unijnych.

Ponieważ nie można zaplanować w budżecie gminy szczegółowo wszystkich wydatków z wyprzedzeniem do roku 2020, stąd też kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nie planowane kwoty do wydatkowania.

Źródła finansowania inwestycji ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny. Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 przedstawia się następująco:

Wykres 6. Przeznaczenie środków unijnych dostępnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

[źródło: http://pois.gov.pl/]

Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014 - 2020 będzie Fundusz Spójności (FS), którego podstawowym celem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci transportowych oraz ochrony środowiska w krajach UE. Dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wyznaczono 8 priorytetów z czego 5 dotyczy gospodarki niskoemisyjnej:

PRIORYTET I (FS) - Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetyczne.

PRIORYTET II (FS) - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

PRIORYTET III (FS) - Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej.

PRIORYTET IV (EFRR) - Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej.

PRIORYTET V (EFRR) - Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 – 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), publicznych środków krajowych i środków prywatnych. Za wdrażanie Programu odpowiedzialny będzie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Siódma wersja projektu Programu, przyjęta przez Zarząd Województwa 8.12.2014r. jest końcowym efektem negocjacji 
z Komisją Europejską, prowadzonych od 24.09.2014 r. do 5.12.2014r. Łączne finansowanie ze środków europejskich wyniesie 1 903 540 287 euro z czego około 72% (1 368 083 592 euro) pochodzić będzie z EFRR i ok. 28% (535 456 695 euro) z EFS.

Głównym obszarem pozwalający na finansowanie inwestycji związanych 
z gospodarką niskoemisyjną jest Oś priorytetowa 3. „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”. Łącznie alokowane w ramach niej środki to 282 225 573 euro. Kwota ta będzie przeznaczona na takie inwestycje jak:

Priorytet inwestycyjny Pozyskiwanie energii z OZE:

- produkcja energii ze źródeł odnawialnych (z wyłączeniem energii z wiatru),

- sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia w celu przyłączenia nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Priorytet inwestycyjny Efektywność energetyczna przedsiębiorstw:

- przedsięwzięcia w przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa uzdrowiskowe w regionie, w których władze regionalne mają udziały) przyczyniające się do zmniejszenia strat ciepła, energii i wody oraz dotyczące odzysku ciepła.

Priorytet inwestycyjny Modernizacja energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budownictwie publicznym:

- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych 
i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Priorytet inwestycyjny Niskoemisyjny transport publiczny i plany gospodarki niskoemisyjnej:

- działania przyczyniające się do rozwoju systemu transportu publicznego(infrastruktura transportu publicznego wraz z zakupem taboru, buspasy, ścieżki rowerowe),

- inwestycje wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej (np. energooszczędne oświetlenie publiczne).

Wykres 7. Przeznaczenie środków pieniężnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

[źródło: materiał informacyjny dot. RPO - opracowanie własne]

- Środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW

„Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – lider systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce nastawiony na EFEKT” – to zapis wizji w realizowanej obecnie Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 r. Oznacza to, że NFOŚiGW będzie dążył do tego, aby być instytucją:

E – ekologiczną (respektującą i promującą zasady zrównoważonego rozwoju),

F – finansującą (efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej),

E – elastyczną (dostosowującą się do potrzeb odbiorców),

K – kompetentną (w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji publicznej),

T – transparentną (realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty).

Cel generalny Strategii działania NFOŚiGW „Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.”

Na liście programów na 2015 rok w programie dla ochrony atmosfery przypadają następujące zadania:

- poprawa jakości powietrza,

- poprawa efektywności energetycznej,

- wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

Poniżej przedstawiono listę programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2 i innych substancji szkodliwych.

– KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju  rozproszonych odnawialnych źródeł energii,

– LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej,

– dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych,

– inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach,

– BOCIAN - wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

– Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii,

– GAZELA Niskoemisyjny transport miejski

– GIS System Zielonych Inwestycji:  SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne.

- Bank Gospodarstwa Krajowego

W Banku Gospodarstwa Krajowego istnieje m.in. Fundusz Termomodernizacji i Remontów, którego celem jest pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana odpowiednio :

- „premią termomodernizacyjną’’,

- „premią remontową’’,

- „premią kompensacyjną’’.

stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu. O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

– budynków mieszkalnych,

– budynków zbiorowego zamieszkania,

– budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,

– lokalnej sieci ciepłowniczej,

– lokalnego źródła ciepła.

Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest:

– zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,

– zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,

– zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,

– całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

.

- Bank Ochrony Środowiska

Dla beneficjentów indywidualnych BOŚ oferuje kredyty z dopłatą z WFOŚiGW, NFOŚiGW, kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska, kredyty termo modernizacyjne i remontowe, kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę.

- Kredyt na urządzenia ekologiczne

Kredyt na zakup i montaż wyrobów i urządzeń służących ochronie środowiska. W tej grupie mieszczą się takie produkty jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dociepleń budynków i wiele innych. Beneficjenci to: klienci indywidualni, mikroprzedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe. Maksymalna kwota kredytu

wynosi do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, okres kredytowania do 8 lat.

- Kredyt Ekomontaż

Kredyt Ekomontaż daje szansę na sfinansowanie do 100% kosztów netto zakupu i/lub montażu urządzeń tj.: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, systemu dociepleń budynków i wiele innych. Okres kredytowania może sięgać nawet 10 lat. Beneficjenci to: jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa.

- Słoneczny Ekokredyt

Słoneczny Ekokredyt daje szansę na sfinansowanie do 45% kosztów inwestycji z dotacji ze środków NFOŚiGW, polegającej na zakupie i montażu kolektorów słonecznych. Beneficjenci to: klienci indywidualni, wspólnoty mieszkaniowe. Ze względu na wyczerpanie limitu środków NFOŚiGW na dotacje, Bank Ochrony Środowiska S.A. zakończył przyjmowanie wniosków o kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

- Kredyt we współpracy WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i Kujawsko-Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym umowy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych na inwestycje proekologiczne realizowane na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

- Kredyt EnergoOszczędny

Warunki finansowania wynoszą do 100% kosztu inwestycji dla samorządów, z możliwością refundacji kosztów audytu energetycznego i do 80% kosztu inwestycji dla pozostałych kredytobiorców. Okres kredytowania do 10 lat. Beneficjenci to: mikroprzedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe. Przedmiotem, kredytowania są inwestycje prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a w tym:

– wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia ulicznego,

– wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych itp.,

– wymiana przemysłowych silników elektrycznych,

– wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych,

– modernizacja technologii na mniej energochłonną,

– wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach,

– inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej.

- Kredyt EKOoszczędny

Kredyt EKOoszczędny daje możliwość obniżenia zużycia energii, wody i surowców wykorzystywanych przy produkcji. Możesz zmniejszyć koszty związane ze składowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków i uzdatnianiem wody. Finansowanie realizowanych przedsięwzięć, o charakterze proekologicznym dla samorządów do 100% kosztów inwestycji, dla pozostałych 80% kosztów. Beneficjenci to: samorządy, przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe.

- Kredyt z klimatem

Kredyt z klimatem daje szansę na sfinansowanie szeregu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Maksymalny udział w finansowaniu projektów wynosi 85% kosztu inwestycji, jednak nie więcej niż 1.000.000 EUR lub równowartość w PLN. Okres kredytowania: do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji. Przedmiotem inwestycji mogą być:

- działania w obszarze efektywności energetycznej,

- budowa systemów OZE.

- Kredyt EKOodnowa

Przedsięwzięcia, mające na celu zwiększenie wartości majątku trwałego przez realizację inwestycji przyjaznych środowisku (w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja obiektów usługowych i przemysłowych, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest; możliwość łączenia różnych źródeł finansowania np. kredyt może współfinansować projekty wsparte środkami z UE Kwota kredytu do 85 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 250.000 EUR lub równowartość w PLN. Okres finansowania do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej klienta.

- Kredyt inwestycyjny NIB

Kredyt inwestycyjny NIB (ze środków Nordyckiego Banku Inwestycyjnego) umożliwia rozłożenie kosztów inwestycji w czasie. Cel inwestycji do poprawa środowiska naturalnego w Polsce w trzech strategicznych sektorach związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, ochroną wód i gospodarką wodno-ściekową oraz gospodarką odpadami komunalnymi. Okres finansowania od 3 lat, nie dłużej niż do 30 maja 2019 r. Maksymalny udział NIB w finansowaniu projektu wynosi 50%. Przedmiotem inwestycji mogą być:

– projekty związane z gospodarką wodno-ściekową, których celem jest redukcja oddziaływania na środowisko,

– projekty, których celem jest zmniejszenie oddziaływania rolnictwa na środowisko,

– projekty dotyczące gospodarki stałymi odpadami komunalnymi,

– wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

– termomodernizacja, remont istniejących budynków, o ile przyczyni się do redukcji emisji do powietrza i poprawiają efektywność energetyczną budynku bądź polegają na zamianie paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych.

# 4. WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

## 4.1. Wprowadzenie

Celem inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla dla Gminy Drzycim jest określenie końcowego zużycia energii [MWh] w zakresie ciepła, energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz energii odnawialnej, a także określenie wielkości emisji CO2 [Mg].

Wyniki inwentaryzacji pozwalają na identyfikację głównych, antropogenicznych źródeł emisji gazów cieplarnianych (CO2) oraz na nadanie priorytetów odpowiednim działaniom na rzecz redukcji emisji.

Podstawą oszacowania wielkości emisji jest zużycie energii finalnej oraz paliw w kluczowych obszarach, takich jak:

– budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne,

– budynki komunalne (użyteczności publicznej),

– budynki niekomunalne (lokale usługowe),

– oświetlenie publiczne,

– transport.

Zużycie energii finalnej związane jest z wykorzystaniem:

– ciepła,

– energii elektrycznej,

– paliw kopalnych (w tym: paliw opałowych oraz transportowych),

– energii odnawialnej.

## 4.2. Metodologia

Jako podstawę do opracowania działań w PGN dla obszaru Gminy Drzycim przyjęto:

- wyniki inwentaryzacji emisji z roku 2013 – jest to inwentaryzacja bazowa, tzw. BEI – na podstawie wyników tej inwentaryzacji określono docelowy poziom emisji w roku 2020 oraz określono poziom redukcji wyrażony w tonach emisji CO2.

Jako rok bazowy zaleca się przyjąć rok 1990, który jest rokiem bazowym dla wprowadzonego w 2008 r. Pakietu klimatyczno–energetycznego. Ponieważ samorząd nie dysponuje danymi umożliwiającymi opracowanie inwentaryzacji CO2 dla tego roku, wybrany został najbliższy kolejny rok, dla którego można zebrać najbardziej kompletne i autentyczne dane. Rokiem bazowym jest rok 2013, ze względu na niewielką dostępność wiarygodnych danych dla wcześniejszych lat, co jest zgodne z dobrymi praktykami.

W celu oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych przyjęto następujące założenia metodologiczne:

Zasięg terytorialny inwentaryzacji

Inwentaryzacja obejmuje obszar w granicach administracyjnych Gminy Drzycim. Do obliczenia emisji przyjęto całkowite zużycie energii w obrębie granic gminy, w analizowanych sektorach.

Zakres inwentaryzacji

Określenie końcowego zużycia energii [MWh] w zakresie ciepła, energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz energii odnawialnej, a także określenie wielkości emisji CO2 [Mg].

Wskaźniki emisji

Wykorzystane zostały „standardowe” wskaźniki emisji zgodne z zasadami IPCC, które obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie Gminy Drzycim – zarówno emisje bezpośrednie ze spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców. Standardowe wskaźniki emisji bazują na zawartości węgla w poszczególnych paliwach i są wykorzystywane w krajowych inwentaryzacjach gazów cieplarnianych wykonywanych w kontekście Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej konwencji. W tym przypadku najważniejszym gazem cieplarnianym jest CO2, a emisje CH4 i N2O można pominąć (nie trzeba ich wyliczać). Co więcej, emisje CO2 powstające w wyniku spalania biomasy/biopaliw wytwarzanych w zrównoważony sposób oraz emisje związane z wykorzystaniem certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są traktowane jako zerowe.

Metodologia obliczeń

Do obliczeń wykorzystano podstawowy wzór obliczeniowy:

ECO2 = C x EF

gdzie:

ECO2 – oznacza wielkość emisji CO2 [Mg]

C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa) [MWh]

EF – oznacza wskaźnik emisji CO2 [Mg CO2/MWh]

Ekwiwalent CO2

Ze względu na zastosowanie standardowych wskaźników emisji, inwentaryzacją została objęta tylko emisja CO2, w tym przypadku znaczenie pozostałych gazów cieplarnianych jest niewielkie.

## 4.3. Źródła danych

Wielkości zużycia pozyskano z zestawień znajdujących się w dyspozycji Urzędu Gminy Drzycim, danych statystycznych GUS oraz dokumentów planistycznych i strategicznych Urzędu. Wykorzystano również dane pozyskane od przedsiębiorstw energetycznych.

Analizy danych dokonano w oparciu o zebrane ankiety prowadzone telefonicznie do losowo wybranej grupy mieszkańców. Na terenie gminy znajdują się 953 budynki. Za grupę reprezentatywną przyjęto 10% liczby budynków, czyli 95. W toku ankietyzacji zebrano ankiety z 99 budynków. Ankietyzacja pozwoliła na ocenę gospodarki energią na terenie gminy, identyfikację systemów grzewczych, określenie poziomu emisji zanieczyszczeń.

Podczas inwentaryzacji wykorzystane zostały dwa różne podejścia szacowania emisji:

„bottom-up” (od szczegółu do ogółu) – możliwa do zastosowania w przypadku kiedy dysponuje się szczegółowymi danymi źródłowymi (np. zużycie energii dla pojedynczych budynków użyteczności publicznej). Dane agreguje się w taki sposób, aby były reprezentatywne dla większej próby. Jest to metoda pracy bardziej dokładna a jednocześnie wymagająca większego nakładu pracy.

„top-down” (od ogółu do szczegółu) – do zastosowania w przypadku dysponowania pewnymi ogólnymi wielkościami, które można podzielić na szczegółowe na podstawie pewnych założeń (np. zużycie ciepła dla całego miasta dzielone na poszczególne grupy odbiorców). Metoda mniej dokładna, a jednocześnie szybsza.

Na potrzeby opracowania inwentaryzacji posłużono się zarówno metodą „top-down”, gdzie wielkość zużycia energii została określona na podstawie zestawień znajdujących się w dyspozycji Urzędu Gminy, danych statystycznych GUS oraz dokumentów planistycznych urzędu, oraz metodą „bottom up”, według której wielkość zużycia energii określona została w oparciu o ankiety.

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne

Uwzględniono wszystkie budynki użyteczności publicznej należące bezpośrednio, albo pośrednio do samorządu.

Źródło:

Urząd Gminy, GUS.

Sposób oszacowania zużycia energii:

Energia elektryczna: zużycie oszacowane na podstawie rachunków za energię elektryczną.

Energia cieplna: zużycie oszacowane na podstawie zużycia poszczególnych rodzajów paliw wykorzystywanych do ogrzewania budynków oraz szacunkowe zużycia na podstawie średniej wartości opałowej poszczególnych paliw, wskaźników zapotrzebowania na ciepło.

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne)

W ramach sektora zostały uwzględnione wszystkie budynki spełniające funkcje użytkowe (komercyjne, publiczne), nie należące do samorządu oraz nie ujęte w sektorze przemysłu.

Źródło:

Urząd Gminy, GUS.

Sposób oszacowania zużycia energii:

Energia elektryczna: szacunkowe zużycie na podstawie wg wskaźnika GUS 
– 29,35 kWh/m2..

Energia cieplna: szacunkowe zużycie na podstawie uśrednionego wskaźnika zapotrzebowania na ciepło – 197,22 kWh/m2.

Budynki mieszkalne

W ramach sektora zostały uwzględnione wszystkie budynki mieszkalne na terenie gminy (jedno- i wielorodzinne).

Źródło:

Urząd Gminy, wyniki ankietyzacji, GUS.

Sposób oszacowania zużycia energii:

Energia elektryczna: zużycie na podstawie ankietyzacji.

Energia cieplna: zużycie na podstawie ankietyzacji

Komunalne oświetlenie publiczne

W ramach sektora uwzględniono całość oświetlenia ulicznego na terenie gminy, które opłacane jest z budżetu gminy.

Źródło:

Urząd Gminy.

Sposób oszacowania zużycia energii:

Zużycie energii elektrycznej określono na podstawie danych otrzymanych od Urzędu Gminy (obliczone na podstawie rachunków za energię elektryczną).

Transport gminny

Gminny transport drogowy: tabor gminny (samochody służbowe, śmieciarki, pojazdy uprzywilejowane, itp.)

Źródło:

Urząd Gminy.

Sposób oszacowania zużycia energii:

Zużycie energii oszacowano na podstawie zużytego paliwa przez samochody gminne. Użyto przeliczników:

- wartość kaloryczna oleju napędowego – 0,01 MWh/l,

- wartość kaloryczna benzyny – 0,0092 MWh/l,

- wskaźnik emisji CO2 dla oleju napędowego – 0,267 Mg CO2/MWh,

- wskaźnik emisji CO2 dla benzyny – 0,249 Mg CO2/MWh.

Transport publiczny

W sektorze uwzględniono  natężenie ruchu drogowego.

Źródło:

Generalne Pomiary Ruchu (GDDKiA, www.gddkia.gov.pl)

Sposób oszacowania zużycia energii

Autobusy

| Założenia |  |
| --- | --- |
| średnioroczny przebieg | 77877 |
| średnie spalanie (l/100) | 25 |
| zużycie roczne paliwa/1 autobus | 19469,25 |

Transport prywatny i komercyjny

W sektorze uwzględniono natężenie ruchu drogowego.

Źródło:

Generalne Pomiary Ruchu (GDDKiA, www.gddkia.gov.pl)

Sposób oszacowania zużycia energii:

Samochody osobowe

| Średnie zużycie paliwa przez samochód osobowy [l/100km] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj paliwa | 2002 | 2013 |
| Benzyna | 7,3 | 7,4 |
| Gaz ciekły LPG | 9,9 | 9,7 |
| Olej napędowy | 6,9 | 6,8 |
| Średni roczny przebieg samochodu osobowego (km) |  |  |
| Rodzaj paliwa | 2002 | 2013 |
| Benzyna | 11600 | 11100 |
| Gaz ciekły LPG | 14200 | 12770 |
| Olej napędowy | 15300 | 14070 |
| Struktura samochodów osobowych w zależności od rodzaju stosowanego paliwa transportowego |  |  |
| Rodzaj paliwa | %-dla 2002 | %-dla 2013 |
| Benzyna | 85% | 51% |
| Gaz ciekły LPG | 6,90% | 20% |
| Olej napędowy | 7,90% | 29% |
| Najbardziej typowe współczynniki przeliczeniowe dla paliw transportowych [kWh/l] |  |  |
| Benzyna | 9,2 |  |  |
| Gaz ciekły LPG | 9 |  |  |
| Olej napędowy | 10 |  |  |
| Struktura - źródło: GUS, ZUŻYCIE ENERGII W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W 2012 R. |  |  |

Samochody ciężarowe

| Najbardziej typowe współczynniki przeliczeniowe dla paliw transportowych [kWh/l] |  |
| --- | --- |
| Rodzaj paliwa | Średnie roczne zużycie paliwa przez 1 samochód ciężarowy [w l] |
| Benzyna | 385 |
| Gaz ciekły LPG | 143 |
| Olej napędowy | 948 |

| Struktura samochodów ciężarowych w zależności od rodzaju stosowanego paliwa transportowego |  |
| --- | --- |
| Rodzaj paliwa | % |
| Benzyna | 25% |
| Gaz ciekły LPG | 6% |
| Olej napędowy | 69% |

## 4.4. Sposób oszacowania emisji w poszczególnych kategoriach

Przeliczanie podstawowych jednostek:

Tabela 17. Przeliczanie podstawowych jednostek

| „na” | TJ | Mtoe | GWh | MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „z” | przemnóż przez |  |  |  |
| TJ | 1 | 2,388 x 10-5 | 0,2778 | 277,8 |
| Mtoe | 4,1868 x 104 | 1 | 1 1630 | 11 630 000 |
| GWh | 3,6 | 8,6 x 10-5 | 1 | 1 000 |
| MWh | 0,0036 | 8,6 x 10-8 | 0,001 | 1 |

[źródło: „Poradnik jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii [SEAP]?”]

### 4.4.1. Wskaźnik emisji CO2 dla paliw

Krajowy wskaźnik emisji oraz europejski wskaźnik emisji dla energii elektrycznej przedstawia poniższa tabelka:

Tabela 18. Krajowy wskaźnik emisji oraz europejski wskaźnik emisji dla energii elektrycznej

| Kraj | Standardowy wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] |
| --- | --- |
| Polska | 0,812 |
| UE | 0,460 |

[źródło: „Poradnik jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii [SEAP]?” 
KOBIZE – http://kobize.pl]

Tabela 19. Zestawienie wykorzystanych wskaźników emisji i wartości opałowej dla paliw

| # Rodzaj paliwa | # Wartość opałowa | # Wskaźnik emisji |
| --- | --- | --- |
| # Węgiel | # 23[GJ/Mg] | # 2000 [kg/Mg] |
| # Ekogroszek | # 23 [GJ/Mg] | # 2000 [kg/Mg] |
| # Olej opałowy | # 42,5 [GJ/Mg] | # 3234 [kg/Mg] |
| # Drewno | # 12,5[GJ/Mg] | # 1200[kg/Mg] |
| # Benzyna | # 9,2 [kWh/l] | # 0,249 [Mg/MWh] |
| # Olej napędowy | # 10 [kWh/l] | # 0,267 [Mg/MWh] |
| # LPG | # 9 [kWh/l] | # 0,227 [Mg/MWh] |

## 4.5. Wyniki i podsumowanie bazowej inwentaryzacji emisji

Rok inwentaryzacji:

BAZOWA (BEI): 2013

Współczynnik emisji:

Standardowe współczynniki emisji, zgodne z zasadami IPCC

Współczynniki LCA (ocena cyklu życia)

Jednostka zgłaszania emisji:

Emisje CO2

Emisje ekwiwalentu CO2

### 4.5.1. Podsumowanie wyników bazowej inwentaryzacji emisji w roku 2013

### Łączne zużycie energii końcowej w gminie Drzycim wynosiło  53 065,99 MWh. Poniżej w tabeli przedstawiono zuzycie energii w podziale na poszczególne sektory odbiorców.

### Tabela 20. Zużycie energii końcowej w poszczególnych sektorach w roku 2013

| # SEKTORY | # ZUŻYCIE ENERGII [MWh] |
| --- | --- |
|  | BEI |
|  | 2013 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne | 1 614,81 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) | 5 808,85 |
| Budynki mieszkalne | 28 143,39 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 415,85 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia razem | 35 982,90 |
| Transport gminny | 247,40 |
| Transport publiczny | 105,98 |
| Transport prywatny i komercyjny | 16,729,71 |
| Transport razem | 17 083,09 |
| RAZEM: | 53 065,99 |

### Wykres 8. Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowity zuzyciu energii końcowej w roku 2013

Największy udział w całkowitym zużyciu energii stanowi sektor mieszkalnictwa (53%%) oraz sektor transportu stanowiący 32% całkowitego zużycia. Ok. 3% całkowitego zużycia energii przypada na sektor użyteczności publicznej.

Sumaryczna wartość emisji CO2 w roku 2013 wynosiła  17 620,56 MgCO2. 
W poniższej tabeli przedstawiono wartość emisji w podziale na poszczególne sektory odbiorców energii..

Tabela 21. Emisja CO2 związana z wykorzystaniem energii w poszczególnych sektorach odbiorców w roku 2013

| SEKTORY | INWENTARYZACJA EMIISJI [Mg CO2] |
| --- | --- |
|  | BEI |
|  | 2013 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne | 703,48 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) | 2 530,03 |
| Budynki mieszkalne | 9 759,07 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 337,67 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia razem | 13 330,25 |
| Transport gminny | 66,06 |
| Transport publiczny | 26,39 |
| Transport prywatny i komercyjny | 4 197,86 |
| Transport razem | 4 290,31 |
| RAZEM: | 17 620,56 |

[źródło: opracowanie własne]

Wykres 8. Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitej emisji CO2 w roku 2013

Najwyższą wartością emisji CO2 charakteryzuje się sektor mieszkalnictwa, stanowiący 56% całkowitej emisji. 24% emisji powodowane jest działalnością sektora transportu.Budynki użyteczności publicznej stanowia 4% całkowitej emisji.

[źródło: opracowanie własne]

### 4.5.2. Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii

### a) Budynki komunalne

### Na obszarze gminy znajdują się budynki użyteczności publicznej o zróżnicowanym przeznaczeniu, wieku i technologii wykonania. Na potrzeby niniejszego opracowania jako budynki użyteczności publicznej przyjęto obiekty zlokalizowane na terenie gminy administrowane głównie przez Urząd Gminy. Wykaz tych obiektów przedstawiono na str. 35.

### W poniższej tabeli przedstawiono zużycie poszczególnych nośników energii w sektorze budynki komunalne w roku 2013.

### Tabela 22. Zużycie energii w podziale na poszczególne nośniki energii wykorzystywane w budynkach komunalnych

| # Nośnik | # Zużycie energii [MWh/rok] |
| --- | --- |
| Energia elektryczna | 451,73 |
| # Węgiel i ekogorszek | # 1 041,47 |
| # Olej opałowy | # 38,93 |
| # Pelet | # 82,65 |
| # SUMA | # 1 614,81 |

### Na poniższym wykresie przedstawiono udział poszczególnych nośników w pokryciu zapotrzebowania na energię końcową w budynkach komunalnych.

### Wykres 9. Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze budynki komunalne

Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w budynkach komunalnych jest węgiel i ekogoroszek (65%). Pozostałymi nośnikami energii są: energia elektryczna (28%), pelet (5%) oraz olej opałowy (2%).

W poniższej tabeli przedstawiono emisje CO2 związaną z wykorzystywaniem nośników energii w sektorze budynki komunalne w roku 2013.

### Tabela 23. Roczna emisja CO2 związana z wykorzystaniem poszczególnych nośników energii w budynkach komunalnych

| # Nośnik | # Emisja CO2 [MgCO2/rok] |
| --- | --- |
| # Energia elektryczna | # 366,81 |
| # Węgiel i ekogorszek | # 326,00 |
| # Olej opałowy | # 10,67 |
| # SUMA | # 703,48 |

Dla peletu wskaźnik emisji CO2 jest równy zero (pelet stanowi odnawialne źródło energii - według podręcznika SEAP str. 112-114).

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych nośników w emisji CO2.

Wykres 10. Udział emisji CO2 z nośników energii wykorzystywanych w sektorze budynki komunalne

### b) Budynki mieszkalne

### Sektor mieszkaniowy jest największym odbiorcą energii na terenie gminy.. 
W ostatnich latach obserwuje się krajowe zwiększenie emisji CO2 związanej z wykorzystaniem energii w tej grupie odbiorców. Dlatego też działania promujące niskoemisyjne inwestycje i zachowania mieszkańców mogą mieć kluczowe znaczenie dla realizacji celów PGN. W poniższej tabeli przedstawiono zużycie poszczególnych nośników energii w sektorze mieszkalnictwa w roku 2013.

### Tabela 24. Zużycie energii w podziale na poszczególne nośniki energii wykorzystywane w sektorze budynki mieszkalne

| # Nośnik | # Zużycie energii [MWh/rok] |
| --- | --- |
| # Energia elektryczna | # 1 343,63 |
| # Węgiel i ekogroszek | # 17 559,98 |
| # Olej opałowy | # 301,04 |
| # Drewno | # 8 938,74 |
| # SUMA | # 28 143,39 |

Na poniższym wykresie przedstawiono udział poszczególnych nośników w pokryciu zapotrzebowania na energię końcową w budynkach komunalnych.

Wykres 11. Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze budynki mieszkalne

### Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w obiektach mieszkalnych jest węgiel i ekogroszek (62%). Ponadto często wykorzystywanym nośnikiem energii jest drewno (32%). Udział zużycia energii elektrycznej stanowi 5%.

W poniższej tabeli przedstawiono emisje CO2 związaną z wykorzystywaniem nośników energii w sektorze budynki mieszkalne w roku 2013.

Tabela 25. Roczna emisja CO2 związana z wykorzystaniem poszczególnych nośników energii w budynkach mieszkalnych

| # Nośnik | # Emisja CO2 [MgCO2/rok] |
| --- | --- |
| # Energia elektryczna | # 1 091,03 |
| # Węgiel i ekogorszek | # 5 496,60 |
| # Olej opałowy | # 82,46 |
| # Drewno | # 3 088,98 |
| # SUMA | # 9 759,07 |

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych nośników w emisji CO2.

Wykres 12. Udział emisji CO2 z nośników energii wykorzystywanych w sektorze budynki mieszkalne

### c) Budynki usługowe

### Obiekty z tej grupy dotyczą handlu i usług. W poniższej tabeli przedstawiono zużycie energii w sektorze budynki usługowe w roku 2013.

### Tabela 26. Zużycie energii w podziale na poszczególne nośniki energii wykorzystywane w sektorze budynki usługowe

| ### Nośnik | ### Zużycie energii [MWh/rok] |
| --- | --- |
| ### Energia elektryczna | ### 1 373,40 |
| ### Węgiel i ekogroszek | ### 3 412,58 |
| ### Olej opałowy | ### 95,54 |
| ### Drewno | ### 927,33 |
| ### SUMA | ### 5 808,85 |

### [źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń]

### W poniższej tabeli przedstawiono emisje CO2 związana z wykorzystywaniem energii w sektorze budynki usługowe w roku 2013.

### Tabela 27. Roczna emisja CO2 związana z wykorzystaniem poszczególnych nośników energii w budynkach usługowych

| ### Nośnik | ### Emisja CO2 [MgCO2/rok] |
| --- | --- |
| ### Energia elektryczna | ### 1 115,20 |
| ### Węgiel i ekogroszek | ### 1 068,20 |
| ### Olej opałowy | ### 26,17 |
| ### Drewno | ### 320,46 |
| ### SUMA | ### 2 530,03 |

### [źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń]

### d) komunalne oświetlenie publiczne

### Łącznie w oświetleniu ulicznym funkcjonuje obecnie 425 opraw oświetleniowych (rok 2013). W poniszej tabeli przedstawiono zużycie energii oraz emisję CO2 w 2013 roku.

### Tabela 28. Zużycie energii oraz emisja CO2 związana z wykorzystaniem energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia

| # Zużycie energii elektrycznej [MWh] | # Emisja CO2 [MgCO2/rok] |
| --- | --- |
| # 415,85 | # 370,11 |

### e) transport

### Sektor transportu charakteryzuje się wysokim stopniem rozwoju. Liczba pojazdów na terenie gminy ulega ciągłemu wzrostowi. Jednocześnie gmina stara się poprawiać stan istniejącej infrastruktury. W poniższej tabeli przedstawiono zużycie poszczególnych nośników energii w sektorze transportu w roku 2013.

Tabela 29. Zużycie energii w podziale na poszczególne nośniki energii wykorzystywane w sektorze transport

| # Nośnik | # Zużycie energii [MWh/rok] |
| --- | --- |
| # Gaz ciekły | # 3 643,80 |
| # Olej napędowy | # 6 487,99 |
| # Benzyna | # 6 951,31 |
| # SUMA | # 17 083,09 |

Na poniższym wykresie przedstawiono udział poszczególnych nośników w pokryciu zapotrzebowania na energię końcową w sektorze transportu.

Wykres 13. Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze transport

### Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w sektorze transportu jest benzyna (41%) i olej napędowy (38%). Udział LPG w bilansie paliwowym wynosi 21%.

W poniższej tabeli przedstawiono emisje CO2 związaną z wykorzystywaniem nośników energii w sektorze transport w roku 2013.

Tabela 30. Roczna emisja CO2 związana z wykorzystaniem poszczególnych nośników energii w transporcie

| # Nośnik | # Emisja CO2 [MgCO2/rok] |
| --- | --- |
| # Gaz ciekły | # 827,14 |
| # Olej napędowy | # 1 732,30 |
| # Benzyna | # 1 730,88 |
| # SUMA | # 4 290,31 |

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych nośników w emisji CO2.

Wykres 14. Udział emisji CO2 z nośników energii wykorzystywanych w sektorze transport

[źródło: opracowanie własne]

## 4.6. Prognoza emisji na rok 2020

W celu oszacowania emisji w roku 2020 opracowano prognozy emisji wg obecnych trendów gospodarczych występujących w gminie.

Podstawą do sporządzenia prognozy stanowią założenia rozwoju społeczno-gospodarczego, bowiem przyjęcie tych założeń spowoduje określoną potrzebę rozwoju infrastruktury energetycznej gminy.

Na podstawie danych zawartych w ogólnej charakterystyce trendów społeczno - gospodarczych gminy opracowano scenariusz umiarkowany, jako najbardziej prawdopodobny. Scenariusz ten charakteryzuje się wprowadzaniem przedsięwzięć racjonalizujących zużycie nośników energii przez odbiorców komunalnych do celów grzewczych w stopniu średnim oraz wzrostem zużycia energii elektrycznej. Budynki użyteczności publicznej administrowane przez gminę zostaną zmodernizowane w średnim stopniu, pozostałe zgodnie z potrzebami, a inwestycje będą wynikały z racjonalnej polityki energetycznej. W większym stopniu będą wykorzystywane odnawialne źródła energii, głównie po stronie układów solarnych.

Przewiduje się, że wielkość zużycia energii końcowej na terenie gminy wzrośnie w latach 2013 – 2020 o ok. 2%. Będzie to wynikać z tego, że działania racjonalizujące zużycie energii podejmowane przez samorząd lokalny oraz prywatnych użytkowników energii nie będą w stanie zrekompensować zwiększonego zużycia energii wynikającego z rozwoju gminy. W zakresie emisji CO2 w latach 2013 – 2020 prognozuje się wzrost o ok. 2,5%.

Tabela 31. Porównanie zużycia energii końcowej i emisji CO2 w roku 2013 i 2020

| # Zużycie energii 2013 [MWh] | # Zużycie energii 2020 [MWh] | # Zmiana względem 2013 [%] |
| --- | --- | --- |
| # 53 065,99 | # 54 111,39 | # 1,97 |
| # Emisja CO2 2013 [MgCO2/rok] | # Emisja CO2 2020 [MgCO2/rok] | # Zmiana względem 2013 [%] |
| # 17 620,56 | # 18 068,12 | # 2,54 |

# 5. DZIAŁANIA / ZADANIA I ŚRODKI ZAPLANOWANE NA CAŁY OKRES OBJĘTY PLANEM

a) Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na przeprowadzonej inwentaryzacji w zakresie zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 na podstawie danych roku bazowego 2002. Strategia na rzecz gospodarki niskoemisyjnej wprowadza środki wspomagające efektywność energetyczną, ułatwiając osiągnięcie celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych i redukcji emisji CO2.

Długoterminowa strategia Gminy Drzycim do 2020 r. obejmuje działania jak poniżej:

- termomodernizacja budynków komunalnych:

* Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu, budynek przedszkola – 2017 - 2018
* Publiczne Gimnazjum w Gródku – 2018 – 2019
* Urząd Gminy – 2018 - 2019
* Świetlica Gminna w Drzycimiu – 2019 – 2020
* Świetlica Wiejska w Biechówku – 2019 – 2020
* Ośrodek zdrowia, gab. Weterynaryjny, gab. Stomatologiczny – 2020
* Świetlica Wiejska w Sierosławiu – 2018 - 2019
* Świetlica Wiejska w Gackach – 2020
* Świetlica Wiejska w Dąbrówce – 2019 - 2020
* Świetlica Wiejska w Jastrzębiu – 2017 – 2018
* Świetlica Wiejska w Dólsku – 2016 - 2017
* Świetlica Wiejska w Werach – 2018-2019
* Siedziba ZGK – 2019 - 2020
*Gminna Biblioteka w Drzycimiu - 2020

- wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach jednostek podległych Urzędowi Gminy,

- wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu lamp solarnych,

- modernizacja i budowa ścieżek rowerowych,

- obniżenie niskiej emisji poprzez: wymianę pieców na paliwo stałe (węglowe, ceramiczne) na gazowe bądź olejowe lub instalację innego źródła ciepła, którego konstrukcja uniemożliwia spalanie odpadów, promowanie dofinansowania do alternatywnych źródeł energii i ciepła – OZE (panele PV, kolektory słoneczne, pompy ciepła)  poprzez wsparcie organizacyjne gminy przy składaniu wniosków, akcje promocyjne, wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej, utworzenie strony www lub odpowiedniego działu na stronie gminy.

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się zarówno na czynnikach zewnętrznych jak również wewnętrznych. Sprzyjać realizacji celu redukcji będą m.in.: aktywna postawa gminy w tematyce zarządzania energią oraz dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie oszczędnego gospodarowania energią. Z drugiej jednakże strony istnieją poważne ograniczenia które utrudniają, bądź wręcz uniemożliwiają podjęcie reakcji ze strony władz samorządowych.

Pierwszym ograniczeniem jest brak właściwej kompetencji.

Obiekty osób prywatnych i przedsiębiorstw, w stosunku do których Gmina Drzycim nie może podejmować działań inwestycyjnych. Rozwój odnawialnych źródeł energii, czy budownictwa energooszczędnego, może się odbywać tylko staraniami i nakładami indywidualnych inwestorów – rolą samorządu jest jedynie promocja i pomoc (m.in. na szczeblu procedur administracyjnych) w prowadzeniu takich inwestycji.

Drugim ograniczeniem to możliwości finansowe.

Podejmowanie działań inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska, wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, a rentowność taki inwestycji jest rozciągnięta na wiele lat. Stąd też wiele z przewidzianych działań ma charakter warunkowy, przewidziany do realizacji w sytuacji pozyskania dodatkowych środków finansowych. Perspektywy te otwiera chociażby nowa perspektywa unijna na lata 2014 – 2020 otwiera nowe możliwości finansowania inwestycji (czemu służy też opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej), wiele działań inwestycyjnych które mogłyby zostać przeprowadzone na terenie Gminy Drzycim.

Realizowane cele i zobowiązania strategii długoterminowej na rzecz gospodarki niskoemisyjnej ograniczą emisję gazów cieplarnianych z obszaru Gminy Drzycim, poprawią efektywność energetyczną przy zastosowaniu nowych technologii niskoemisyjnych, a także zwiększą udział pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

b) Krótko i średnioterminowe działania i zadania

Działania krótkoterminowe i średnioterminowe to zadania, które zostaną wdrożone w ciągu roku począwszy od 2016 r. przez okres 2016 – 2020. Działania przedstawiono poniżej:

– edukacja mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,

– kampanie edukacyjno – informacyjne z zakresu zrównoważonego zużycia energii

i ekologii.

Świadomość co do odpowiedzialnego korzystania z zasobów energetycznych jest kluczowa dla poprawy efektywności energetycznej. Gmina nie posiada mocy nakazowej, by zmusić mieszkańców do racjonalnego korzystania energii, co jest fundamentem demokracji. Samorząd terytorialny może jednak uświadamiać swoich mieszkańców o korzyściach jakie niesie oszczędne gospodarowanie energią. Przekaz do mieszkańców może mieć postać akcji informacyjnej na terenie gminy, informacji i broszur przesłanych listownie czy inicjatyw podejmowanych 
w placówkach oświatowych.

- właściwe planowanie przestrzeni urbanistycznej

Ważna jest spójność systemu planowania przestrzennego i planowania w zakresie energetyki. Koncepcja przewiduje efektywne wykorzystanie przestrzeni gminy i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych - konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania gminy oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym 
i terytorialnym.

- system zielonych zamówień publicznych

Zalecenia dotyczące zielonych zamówień publicznych powinny dotyczyć zastosowania w zamówieniach publicznych kryteriów ekologicznych, 
a w szczególności niskiej emisji gazów cieplarnianych. Nadmienione kryteria powinny uwzględniać między innymi: zakup publicznej floty pojazdów o parametrach niskoemisyjnych, zwiększenie udziału energii odnawialnej, wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej, zakup wszystkich towarów i sprzętu wg kryteriów efektywności energetycznej w tym systemu zarządzania środowiskiem.

Poniżej przedstawiono zarys zadań włączonych do działań zielonych zamówień publicznych:

- Wzmożenie udziału energii odnawialnych źródeł. Rozpatrzenie 
w zamówieniach publicznych wymogu aby firmy świadczące usługi itp. stosowały działania o znacznej efektywności energetycznej;

- Nabycie towarów, sprzętów przyjaznych środowisku, które spełniają najwyższe standardy Unii Europejskiej w zakresie zużycia energii;

- Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii;

- Zakup innych produktów przyjaznych dla środowiska, które spełniają najwyższe normatywy Unii Europejskiej w zakresie zużycia energii 
np. papier, żywności itd.

## 5.1. Możliwości wykorzystania energii odnawialnej dla każdego ze źródeł odnawialnych

Kryzys paliwowy lat 70 - tych uzmysłowił światu, że złoża naturalnych surowców energetycznych są ograniczone.  Zasoby takie jak: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran, odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale. Obecnie wiadomo także, że ich nadmierna eksploatacja i zużycie stwarzają niebezpieczeństwo naruszenia bariery ekologicznej.

Odnawialne źródło energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, pływy morskie, fale morskie, geotermia, energia pozyskiwana z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

### 5.1.1. Krótki opis możliwości wykorzystania OZE na terenie Gminy

#### a) Energia wiatru

Średnia prędkość wiatru w województwie kujawsko-pomorskim waha się od 4,7 m/s do 5,3 m/s. Największe średnie miesięczne wartości prędkości wiatru miały miejsce w miesiącach zimowych (styczeń, luty marzec). Najniższe średnie miesięczne wartości prędkości wiatru odnotowano w sierpniu. Natomiast prawdopodobieństwo wystąpienia ciszy atmosferycznej (prędkość wiatru poniżej 1,5 m/s) wynosi około 4%. Na mapie 4 przedstawiono mapę zasobów wietrznych na obszarze Polski w podziale na pięć stref o określonych warunkach anemologicznych. Kierując się tym podziałem można zauważyć, że Gmina Drzycim znajduje się w strefie III, czyli „korzystnej” dla lokalizacji siłowni wiatrowych.

Mapa 5. Strefy energetyczne wiatru w Polsce. Mapa wg prof. H. Lorenc

[źródło: Ośrodek Meteorologii IMiGW]

Aby elektrownia wiatrowa była opłacalna, wiatr powinien wiać 
z prędkością powyżej 4 m/s i mieć stałe natężenie. Energia użyteczna wiatru w tej strefie na wysokości 30 m kształtuje się na poziomie 1 000 - 1 250 kWh/m2/rok.

Ze względu na istniejące ograniczenia  przyrodnicze (ok. 1/3 powierzchni gminy należy do obszaru NATURA 2000, Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, otuliny Borów Tucholskich) nie przewiduje się budowy na terenie gminy Drzycim elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 100 kW.

#### b) Energia wody

Pod względem hydrograficznym gmina Drzycim jest położona na obszarze zlewni rzeki Wdy. Na terenie gminy obecne są takie cieki jak: rzeka Wda oraz Struga Drzycimska. Największym jeziorem jest jezioro Sierosławek o powierzchni 10 ha.

Wielkość przepływu jednostkowego w odcinku ujściowym Wdy kształtuje się na poziomie 20 m3/s. Zasoby energetyczne rzeki szacuje się na ok. 52 GWh. Na terenie gminy zlokalizowana jest elektrownia wodna Gródek o mocy 3,5 MW.

#### c) Energia słoneczna

Energia promieniowania słonecznego jest szeroko dostępnym, zero emisyjnym źródłem energii. Wykorzystanie energii słonecznej odbywa się na dwa główne sposoby:

- produkcja energii elektrycznej przez panele (ogniwa) fotowoltaiczne;

- produkcja energii cieplnej przez kolektory słoneczne.

Na mapie 6 przedstawiono mapę nasłonecznienia Polski. Kierując się poniższym podziałem można zauważyć, że Gmina Drzycim znajduje się w strefie nasłonecznienia do 1 000 kWh/m2.

Średni okres nasłonecznienia dla Polski wynosi 1 600 godzin (ok. 67 dni), przy czym maksymalna liczba godzin słonecznych w roku występuje nad morzem, a wartość minimalna na Dolnym Śląsku.

Mapa 6. Promieniowanie słoneczne na płaszczyznę poziomą w Polsce

[źródło: Enis Sp. J. - http://enis-pv.com]

Możliwości do zastosowania kolektorów w Gminie Drzycim, to przede wszystkim przygotowanie ciepłej wody użytkowej, dogrzewanie indywidualnych budynków takich jak szkoły, domki letniskowe, itd. Trzeba wiedzieć, że kolektor słoneczny nie zapewni podgrzewu ciepłej wody w 100%. W naszej strefie klimatycznej kolektor może maksymalnie pokryć 70-80% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w skali roku. Niezbędne jest drugie, dogrzewające wodę źródło energii. Instalacje z jakimi można powiązać system słoneczny to np.: piec gazowy lub pompa ciepła.

Ogniwa fotowoltaiczne mogą posłużyć do zasilania np. urządzeń komunalnych, telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych, oświetlenia itd.

#### d) Energia geotermalna

W naszym kraju istnieją bogate zasoby energii geotermalnej. Ze wszystkich odnawialnych źródeł energii najwyższy potencjał techniczny posiada właśnie energia geotermalna. Jest on szacowany na poziomie 1512 PJ/rok, co stanowi ok. 30% krajowego zapotrzebowania na ciepło.

Potencjalne zdefiniowane zasoby energii geotermalnej w gminie Drzycim należą do zbiornika kredy dolnej (K1). Strop tych utworów zalega na głębokościach od 200 m p.p.m. Temperatury w stropie zmieniają się w granicach od ok. 20°C, 
do 50 do 60°C.

#### e) Energia z biomasy

Biomasa to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także inne części odpadów, które ulegają biodegradacji.

Gmina Drzycim jest gminą wiejską, w której kompleksy rolne stanowią ponad 58%. Można przyjąć, że potencjał biomasy na obszarze Gminy Drzycim będzie pochodzić z produkcji rolnej. Biomasę pochodzenia rolniczego dzieli się na dwie grupy, które mają potencjalnie istotne znaczenie dla energetycznego wykorzystania. Są to: ziarno zbóż oraz słoma. Wśród wielu gatunków zbóż, których ziarna z powodzeniem mogą być wykorzystywane do uzyskania energii cieplnej najpopularniejszy jest owies. Chociaż wskaźnik efektywności energetycznej tego surowca jest niższy w stosunku do innych zbóż to jego właściwości fizyczne czy fitosanitarne predestynują owies jako ziarno najlepsze do spalania, a więc produkcji „czystej energii”.

Do celów grzewczych może być wykorzystywany każdy rodzaj słomy: zbożowa, rzepakowa, z roślin motylkowatych, zielarskich, traw, włóknistych (len, konopie) i nowych gatunków zalecanych na wieloletnie plantacje energetyczne. W ostatnim czasie rolnicze wykorzystanie słomy w Polsce spada, głównie ze względu na tendencję obniżania się pogłowia zwierząt hodowlanych. Rosną więc jej nadwyżki, na co wpływ ma również duży udział roślin zbożowych w ogólnej strukturze zasiewów. Taki stan rzeczy wymusza poszukiwanie alternatywnych metod zagospodarowania słomy. Jedną z możliwości jest jej wykorzystanie do celów energetycznych. Słoma wykorzystywana do celów energetycznych musi spełniać określone wymagania technologiczne. Najczęściej oceny jakości dokonuje się na podstawie: wartości opałowej oraz wilgotności. Najważniejszymi parametrami termofizycznymi paliw są: wartość opałowa oraz ciepło spalania. Parametry te zależą przede wszystkim od składu chemicznego i wilgotności materiału.

#### f) Energia z biogazu

Biogaz to gaz palny, produkt fermentacji beztlenowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasa), a częściowo także ich rozpadu gnilnego. Gaz wysypiskowy to rodzaj biogazu, powstający w wyniku fermentacji związków organicznych na składowiskach odpadów. Głównymi składnikami biogazu są metan, którego zawartość w zależności od technologii jego wytwarzania oraz rodzaju fermentowanych substancji może zmieniać się w szerokim zakresie od 40 do 85% (przeważnie 55 – 65%), pozostałą część stanowi dwutlenek węgla oraz inne składniki w ilościach śladowych.

Na terenie gminy funkcjonuje biogazownia przy Zakładach mięsnych KIER w Jastrzębiu, wykorzystuje ona głównie resztki poubojowe.

### 5.1.2. Obecne wykorzystanie OZE na terenie Gminy

#### a) Energia wiatru

Brak instalacji wiatrowych na terenie gminy. Należy zaznaczyć, że ze względu na istniejące ograniczenia  przyrodnicze (ok. 1/3 powierzchni gminy należy do obszaru NATURA 2000, Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, otuliny Borów Tucholskich) nie przewiduje się budowy na terenie gminy Drzycim elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 100 kW.

#### b) Energia wody

Na rzece Wdzie przepływającej przez gminę znajduje się mała elektrownia wodna – Gródek. Elektrownia ta tworzy tzw. Kaskadę Wdy wraz z elektrowniami Żur, Kozłowo i Przechowo.

Projekt techniczny elektrowni wodnej Gródek i lokalizację opracowano w 1912 r. w Gdańsku. Lokalizacja nie jest przypadkowa. W miejscu tym Wda tworzy 6-km pętlę. Jej przecięcie 1 240 m kanałem dało naturalny 6-m spad, kolejne 12 m uzyskano przez budowę zapory o długości 220 m. Duże znaczenie miała bliskość znaczącego węzła kolejowego w Laskowicach, co ułatwiło transport materiałów budowlanych i urządzeń. Do budowy przystąpiono na kilka dni przed wybuchem I wojny światowej – w lipcu 1914 r.

Elektrownia Gródek pracuje na bazie zbiornika retencyjnego o powierzchni około 90 ha. Zbiornik powstał przez spiętrzenie Wdy o 12 m zaporą ziemną w Gródku z upustami dennymi i jazem zasuwowym. Woda ze zbiornika do elektrowni doprowadzana jest kanałem derywacyjnym o długości 1 240 m do zamka wodnego (dzięki derywacji w elektrowni uzyskano zwiększenie spadu o 6 m od piętrzenia na zaporze, czyli do 18 m). W trzech pionowych sztolniach o średnicy 4 m umieszczono turbiny Francisa w układzie poziomym. W budynku elektrowni zabudowane są trzy generatory synchroniczne z poziomymi układami wałów napędowych sprzężone bezpośrednio z turbinami. Generatory o mocy 2x1,72 MVA i 1x1,85 MVA pracują z napięciem 3 kV, elektrownia współpracuje z siecią 15 kV. Jej dolną wodą jest rzeka Wda.

Tabela 32. Parametry techniczne elektrowni wodnej Gródek

| Parametr | EW Gródek |
| --- | --- |
| rzeka | Wda |
| ilość turbozespołów | 3 szt. |
| typ turbin | Francis |
| moc osiągalna | 3,5 MW |
| spad nominalny | 18,0 m |
| przełyk zainstalowany | 28,2 m³/s |
| dopływ średni | 11,83 m³/s |
| średnia produkcja roczna | 13,835 GWh |
| średnie zużycie wody | 26,8 m³/kWh |
| rok uruchomienia | 1923 |

[źródło: ENEA Wytwarzanie S.A. – http://ew.koronowo.pl]

#### c) Energia słońca

Na terenie gminy Drzycim powierzchnia kolektorów słonecznych wynosi 15 m2, a uzyskana energia to 7500 kWh/m2/rok co daje 27 GJ w skali roku.

#### d) Energia geotermalna

Brak instalacji geotermalnych na terenie gminy.

#### e) Energia z biomasy

Biomasa w postaci peletu wykorzystywana jest do ogrzewania budynku Urzędu Gminy.

#### f) Energia z biogazu

Na terenie gminy funkcjonuje biogazownia przy Zakładach mięsnych KIER w Jastrzębiu, wykorzystuje ona głównie resztki poubojowe. Produkowany biogaz w całości jest spożytkowany na potrzeby energetyczne Zakładu. W raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podano, że biogaz będzie produkowany w ilości 1200 m3/d, czyli w skali roku jest to 438 000 m3. Wartość opałowa 1 m3 biogazu to ok. 5,3 kWh, więc roczna produkcja biogazu 
wynosi ok. 2 321 MWh.

### 5.1.3. Plany na przyszłość i możliwości

Gmina w ramach swoich planów zamierza:

- przeprowadzić termomodernizacje budynków komunalnych,

- wymienić oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne w budynkach jednostek podległych Urzędowi Gminy (pod warunkiem zachowania komfortu świetlnego zgodnego z przepisami),

- wymienić istniejące oświetlenie uliczne na energooszczędne oraz wybudować nowe oświetlenie uliczne przy wykorzystaniu lamp solarnych (postawienie ok. 50 szt. lamp),

- zmodernizować i wybudować ścieżki rowerowe,

- obniżyć niską emisję poprzez: wymianę pieców na paliwo stałe (węglowe, ceramiczne) na gazowe bądź olejowe lub instalację innego źródła ciepła, którego konstrukcja uniemożliwia spalanie odpadów, promowanie dofinansowania do alternatywnych źródeł energii i ciepła – OZE (panele PV, kolektory słoneczne, pompy ciepła)  poprzez wsparcie organizacyjne gminy przy składaniu wniosków, akcje promocyjne, utworzenie strony www lub odpowiedniego działu na stronie gminy.

## 5.2. Potencjał redukcji zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna oznacza ilość zaoszczędzonej energii ustaloną w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii.  Wprowadzenie środków wspomagających efektywność energetyczną, ułatwi osiągnięcie celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych i redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG). Na terenie gminy można w szczególności wskazać następujące obszary, w których można uzyskać oszczędności:

- termomodernizacja budynków komunalnych,

- wymiana oświetlenia wewnętrzne na energooszczędne w budynkach jednostek podległych Urzędowi Gminy,

- wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu lamp solarnych,

- budowa ścieżek rowerowych,

- obniżenie niskiej emisji.

## 5.3. Działania w zakresie ograniczenia emisji do roku 2020

### 5.3.1. Zadania zależne od mieszkańców gminy

Tabela 33. Zestawienie trentów dla mieszkańców gminy Drzycim

| # Trendy i zadania |  | Wnioskodawca |  | # Orientacyjny efekt redukcji CO2 po wykonaniu inwestycji [Mg CO2/rok] |  | # Proponowane źródło finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stosowanie ECODRIVING | Mieszkańcy |  | - |  | RPOWK-P 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW |  |
| OZE w budynkach gospodarstw domowych |  | Mieszkańcy |  | 947,85 |  | RPOWK-P 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW |  |

a) Transport prywatny i komercyjny

Stosowanie ECODRIVING

Pojęcie ecodrivingu – ekojazdy, to nowoczesny i oszczędny sposób prowadzenia samochodu, zarówno pod względem zużycia paliwa jak i kultury jazdy. Pozwala to na wykorzystanie technicznych możliwości nowych pojazdów, a także stanowi istotny element zrównoważonego rozwoju. Ecodriving propaguje właściwe wzorce dotyczące jazdy ekonomicznej i ekologicznej.

Korzyści społeczne:	poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, zmniejszenie hałasu komunikacyjnego

Korzyści ekonomiczne:	niższe koszty eksploatacyjne samochodu (zużycie pojazdu, paliwo)

Korzyści środowiskowe:	ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu samochodowego do atmosfery (tlenki azotu, tlenek węgla)

b) budynki mieszkalne

### OZE w budynkach gospodarstw domowych

### Odnawialne źródła energii np. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy cieplne czy przydomowe elektrownie wiatrowe, powinny być wsparciem wdrażania zasad energooszczędności i obniżenia kosztów ogrzewania w indywidualnych systemach grzewczych. Interwencja ukierunkowana jest na zwiększenie wzrostu produkcji energii z OZE poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów, zwiększenie efektywności energetycznej oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Produkcja energii elektrycznej/cieplnej z OZE jest alternatywą dla zasobów nieodnawialnych.

### Dofinansowanie do kolektorów słonecznych/ogniw fotowoltaicznych stworzy bodziec dla mieszkańców do stosowania technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, a to w perspektywie wieloletniej eksploatacji i rosnących cen nośników energii stanowi niewątpliwą korzyść. Ponadto dotacja do kolektora słonecznego/ogniwa fotowoltaicznego dla mieszkańców użytkujących w chwili obecnej ekologiczne źródła ciepła (np. gaz ziemny) będzie swego rodzaju bonusem i jednocześnie zachętą do kontynuacji użytkowania ekologicznych źródeł ciepła. Ograniczy się w ten sposób proces przechodzenia użytkowników budynków na nieekologiczne źródła ciepła. Należy się spodziewać, że po przedstawieniu mieszkańcom gminy warunków i zasad funkcjonowania dofinansowania wystąpi zainteresowanie tego typu inwestycjami. Niezaprzeczalną korzyścią wynikającą z zastosowania kolektorów słonecznych/ogniw fotowolticznych jest możliwy do osiągnięcia efekt ekologiczny nawet, jeżeli przedsięwzięcie tego typu jest na granicy opłacalności ekonomicznej.

### Opłacalność ekonomiczna tego typu przedsięwzięć w oczywisty sposób zależeć będzie od wielkości kosztów inwestycyjnych oraz wielkości dofinansowania jakie otrzyma inwestor. Efekt ekologiczny z kolei zależeć będzie od rodzaju źródła ciepła wykorzystywanego przed modernizacją oraz źródła ciepła wykorzystywanego do wspomagania układu kolektorowego w okresach małego nasłonecznienia (okresy zimowe, noce) po modernizacji. Pod względem technicznym najlepszym rozwiązaniem jest system, w którym układ kolektorowy jest wspomagany energią elektryczną lub kotłami na paliwa gazowe i ciekłe, ze względu na dużą regulacyjność tych urządzeń.

| ### Redukcja emisji (Mg CO2/rok) | ### Ograniczenie zużycia energii (MWh/rok) | ### Produkcja energii z OZE (MWh/rok) |
| --- | --- | --- |
| ### 947,85 | ### - | ### 1 065,00 |

### 5.3.2.  Zadania zależne od gminy

Poniższa tabela przedstawia wszystkie priorytetowe zadania inwestycyjne gminy, które zostały opisane szczegółowo poniżej.

Tabela 34. Zestawienie zadań inwestycyjnych dla  gminy Drzycim

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | Wartość szacunkowa [zł] | Redukcja CO2 po wykonaniu inwestycji (Mg CO2/rok) | Ograniczenie zużycia energii po wykonaniu inwestycji [MWh/rok] | Szacunkowa produkcja energii z OZE [MWh/rok] | Miernik monitorowania realizacji zadań z jednostkami pomiaru | Proponowane źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termomodernizacja budynków komunalnych | 500 000 | 83,60 | 293,34 |  | Całkowite zużycie nośników energii w budynkach (energia elektryczna, węgiel, olej, drewno, gaz, inne) [kWh/rok, GJ/rok, Mg/rok, m3/rok] | RPOWK-P 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 2. | Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach komunalnych | 50 000 | 18,34 | 22,59 |  | Całkowite zużycie energii elektrycznej w budynkach [kWh/rok] | RPOWK-P 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 3. | Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego i przestrzeni publicznej przy wykorzystaniu lamp solarnych (postawienie ok. 50 szt. lamp) | 1 000 000 | 215,24 | 207,93 | 57,15 | Ilość zużytej energii elektrycznej [kWh/rok] | RPOWK-P 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 4. | Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych | 500 000 | 36,26 | 145,47 |  | Długość ścieżek rowerowych [km] | RPOWK-P 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 5. | Obniżenie niskiej emisji | 8 000 000 | 2 128,00 | 5 409,32 |  | Całkowite zużycie nośników energii w budynkach (energia elektryczna, węgiel, olej, drewno, gaz, inne) [kWh/rok, GJ/rok, Mg/rok, m3/rok] - ankietyzacja | RPOWK-P 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| SUMA |  | 10 050 000 | 2 711,18 | 2 994,13 | 52,15 |  | - |

[źródło: opracowanie własne]

#### a) Budynki komunalne

Termomodernizacja budynków komunalnych

* Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu, budynek przedszkola – 2017 - 2018
* Publiczne Gimnazjum w Gródku – 2018 – 2019
* Urząd Gminy – 2018 - 2019
* Świetlica Gminna w Drzycimiu – 2019 – 2020
* Świetlica Wiejska w Biechówku – 2019 – 2020
* Ośrodek zdrowia, gab. Weterynaryjny, gab. Stomatologiczny – 2020
* Świetlica Wiejska w Sierosławiu – 2018 - 2019
* Świetlica Wiejska w Gackach – 2020
* Świetlica Wiejska w Dąbrówce – 2019 - 2020
* Świetlica Wiejska w Jastrzębiu – 2017 – 2018
* Świetlica Wiejska w Dólsku – 2016 - 2017
* Świetlica Wiejska w Werach – 2018-2019
* Siedziba ZGK – 2019 - 2020
*Gminna Biblioteka w Drzycimiu - 2020

Budynki te są odpowiedzialne za zużycie  977,79 MWh energii w 2013 r. Istnieje duży potencjał termomodernizacji np.: wymiana stolarki okiennej, docieplenia stropodachów i ścian. Działaniem do realizacji będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, po szczegółowej inwentaryzacji budynków z określeniem zakresu możliwych dalszych termomodernizacji. Inwentaryzacja powinna stanowić podstawę do utworzenia planu termomodernizacyjnego obiektów, który uwzględnia możliwości techniczne oraz finansowe gminy Drzycim.

Efektem działań będzie szacunkowe obniżenie zużycia energii cieplnej wynoszące przeciętnie 30% pierwotnego zużycia energii w tych budynkach. Docelowo powinna być przeprowadzona termomodernizacja wszystkich budynków, gdzie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Szacuje się, że możliwa do osiągnięcia redukcja zużycia energii wynosi  293,34 MWh.

| Redukcja emisji (Mg CO2/rok) | Ograniczenie zużycia energii (MWh/rok) | Produkcja energii z OZE (MWh/rok) |
| --- | --- | --- |
| 83,60 | 293,34 | - |

Korzyści społeczne:	poprawa komfortu użytkowania budynków

Korzyści ekonomiczne:	obniżenie rachunków za energię cieplną

Korzyści środowiskowe:	niewielkie ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych

| Okres realizacji | Jednostka koordynująca | Szacowany koszt (zł) |
| --- | --- | --- |
| 2015 - 2020 | Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego | 500 000 |

Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach komunalnych

Działanie obejmuje instalację czujników ruchu sterujących oświetleniem w takich miejscach jak toalety, rzadko uczęszczane korytarze, parkingi, wejścia budynków. Dobrym rozwiązaniem jest również instalacja czujników natężenia światła, które regulują oświetlenie pomieszczeń z oknami. Powyższe inwestycje wraz z nowoczesnym oświetleniem LED, mają potencjał do wygenerowania istotnych oszczędności energii elektrycznej, oscylujących w granicach 5%. Instalacja inteligentnego oświetlenia powinna spełniać wymogi norm dotyczących oświetlenia konkretnego obiektu.

| Redukcja emisji (Mg CO2/rok) | Ograniczenie zużycia energii (MWh/rok) | Produkcja energii z OZE (MWh/rok) |
| --- | --- | --- |
| 18,34 | 22,59 | - |

Korzyści społeczne:	poprawa komfortu użytkowania budynków

Korzyści ekonomiczne:	obniżenie rachunków za energię elektryczną

Korzyści środowiskowe:	ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych

| Okres realizacji | Jednostka koordynująca | Szacowany koszt (zł) |
| --- | --- | --- |
| 2015 - 2020 | Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego | 50 000 |

#### b) Oświetlenie uliczne

Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego i przestrzeni publicznej przy wykorzystaniu lamp solarnych (postawienie ok. 50 szt. lamp)

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED, której składają się z kilkudziesięciu 5 mm diod. Pojedyncza dioda pobiera ok. 1 W energii elektrycznej i świeci przez ok. 50 tys. godzin (ok. 14 lat). Pobiera ok. 50% mniej energii niż lampy, zamontowane na terenie gminy. Szacuje się, że możliwa do osiągnięcia redukcja zużycia energii wynosi 166,34 MWh, a redukcja CO2 148,04 Mg.

Lampy uliczne solarne są znakomitym rozwiązaniem na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii. Mogą być zastosowane między innymi do oświetlenia:

- przystanków autobusowych,

- deptaków, promenad,

- skrzyżowań ulic,

- przejść dla pieszych,

- parków, placów zabaw, parkingów,

- obiektów handlowych, przemysłowych,

- wielu innych miejsc wymagających doświetlenia.

Instalacja latarni solarnych jest szybka i łatwa, nie wymaga konsultacji z lokalnym zakładem energetycznym. Każda z lamp jest autonomiczna, gotowa do działania natychmiast po zainstalowaniu. Autonomia lamp solarnych, czyli czas działania w skrajnie niekorzystnych warunkach pogodowych wynosi 4-5 dni, może pracować do 10 godzin na dobę. Zero podłączeń do sieci energetycznej, a więc nie ma kosztów związanych z robotami ziemnymi, przeprowadzaniem kabli. Zero rachunków za energię. Lepsze oświetlenie otoczenia ze względu na zastosowanie technologii LED. Szacowana potencjalna redukcja CO2, w związku z  zastosowaniem 50 szt. latarni solarnych o mocy lamp 100W kształtuje się na poziomie 46,41 Mg CO2/rok.

| Redukcja emisji (Mg CO2/rok) | Ograniczenie zużycia energii (MWh/rok) | Produkcja energii z OZE (MWh/rok) |
| --- | --- | --- |
| 215,24 | 207,93 | 57,15 |

Korzyści społeczne:	poprawa jakości oświetlenia dróg i bezpieczeństwa kierowców

Korzyści ekonomiczne:	zero opłat za energię elektryczną

Korzyści środowiskowe:	ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych

| Okres realizacji | Jednostka koordynująca | Szacowany koszt (zł) |
| --- | --- | --- |
| 2015 - 2020 | Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego | 1 000 000 |

#### c) Transport prywatny i komercyjny

Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych

Działaniem ograniczającym emisje transportowe może być promowanie ruchu rowerowego oraz tworzenie mechanizmów do jego stosowania. Konieczne jest opracowanie sieci dróg rowerowych. Dodatkowymi działaniami jest rozbudowa infrastruktury rowerowej m.in.: stojaki, oznakowanie tras, parkingi przy dużych przystankach komunikacji autobusowej, pętlach oraz budynkach użyteczności publicznej. Szacunkowy efekt redukcji zużycia energii i emisji – ok. 1% w sektorze transportu prywatnego.

| Redukcja emisji (Mg CO2/rok) | Ograniczenie zużycia energii (MWh/rok) | Produkcja energii z OZE (MWh/rok) |
| --- | --- | --- |
| 36,26 | 145,47 | - |

Korzyści społeczne:	zdrowy styl życia

Korzyści ekonomiczne:	mniejsze obciążenie dróg

Korzyści środowiskowe:	spadek emisji zanieczyszczeń transportowych

| Okres realizacji | Jednostka koordynująca | Szacowany koszt (zł) |
| --- | --- | --- |
| 2015 - 2020 | Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego | 500 000 |

#### d) Mieszkalnictwo

Ograniczanie niskiej emisji

Proponuje się wymianę pieców na paliwo stałe (węglowe, ceramiczne) na gazowe bądź olejowe lub instalację innego źródła ciepła, którego konstrukcja uniemożliwia spalanie odpadów. Kolejną możliwością jest promowanie dofinansowania do alternatywnych źródeł energii i ciepła – OZE (panele PV, kolektory słoneczne, pompy ciepła) np.: poprzez szerszy dostęp do informacji o możliwościach dofinansowania, wsparcie organizacyjne gminy przy składaniu wniosków, akcje promocyjne, utworzenie strony www lub odpowiedniego działu na stronie gminy.

Wg danych GUS w roku 2013 na ternie gminy znajduje się 953 budynki mieszkalne. Zakłada się wymianę kotłów w 400 budynkach.

| Redukcja emisji (Mg CO2/rok) | Ograniczenie zużycia energii (MWh/rok) | Produkcja energii z OZE (MWh/rok) |
| --- | --- | --- |
| 2 128,00 | 5 409,32 | - |

Korzyści społeczne:	poprawa standardu życia

Korzyści ekonomiczne:	oszczędności z korzystania z nowocześniejszego źródła energii

Korzyści środowiskowe:	duże ograniczenie emisji CO2 i pyłów – zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu

| Okres realizacji | Jednostka koordynująca | Szacowany koszt (zł) |
| --- | --- | --- |
| 2015 - 2020 | Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego | 8 000 000 |

# 6. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA

## 6.1. Poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do przyjętego roku bazowego

Zakłada się, że działania przewidziane  do wykonania przez  gminę Drzycim zostaną zrealizowane. Dzięki nim w gminie nastąpi redukcja emisji o 14,08%.

Tabela 35. Wyznaczenie celu redukcji emisji CO2

# Emisja CO2 2013 [MgCO2/rok]

17 620,56

Redukcja emisji CO2 wynikająca z zadań realizowanych przez gminę [MgCO2/rok]

2 481,44

## 6.2. Poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego

Zakłada się, że działania przewidziane  do wykonania przez  gminę Drzycim zostaną zrealizowane. Dzięki nim w gminie nastąpi zmniejszenie zużycia energii o  11,45%.

Tabela 36. Wyznaczenie celu zmniejszenia zużycia energii

# Zużycie energii [MWh]

# 53 065,99

# Zmniejszenie zużycia energii wynikające z zadań realizowanych przez gminę [MWh]

# 6 078,65

## 6.3. Udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Na terenie gminy Drzycim wykorzystywana jest energia wody z elektrowni Gródek, energia biogazu na potrzeby własne Zakładów Mięsnych Kier oraz energia słoneczna z kolektorów zainstalowanych przez mieszkańców do ogrzewania wody i domów. Wykorzystanie OZE stanowi ok.  30,62% końcowego całkowitego zużycia energii.

Tabela 37. Udział OZE w zużyciu energii w 2013 r.

[źródło: opracowanie własne]

Produkcję energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Drzycim w 2013 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 38. Szacowana produkcja energii elektrycznej z OZE w 2013 r.

| OZE | Produkcja energii w 2013 r. [MWh] |
| --- | --- |
| en. wody (elektrownia Gródek) | 13 835,00 |
| en. biogazu (biogazownia – Zakłady Mięsne KIER) | 2 321,00 |
| en. słoneczna (kolektory) | 7,50 |
| en. biomasa (pelet) | 82,65 |
| SUMA | 16 246,55 |

[źródło: opracowanie własne]

Emisje CO2 powstające w zrównoważony sposób w tym z odnawialnych źródeł energii są traktowane jako zerowe. Poniższy wykres przedstawia udział wytworzonej energii elektrycznej ze odnawialnych źródeł energii.

Produkcję energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Drzycim w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 39. Szacowana produkcja energii z OZE w 2020 r.

| # OZE | # Produkcja energii w 2020 r. [MWh] |
| --- | --- |
| # en. wody (elektrownia Gródek) | # 13 835,00 |
| en. biogazu (biogazownia – Zakłady Mięsne KIER) | 2 321,00 |
| en. słońca | 57,15 |
| en. biomasy (pelet) | 82,65 |
| SUMA | 16 296,20 |

[źródło: opracowanie własne]

Emisje CO2 powstające w zrównoważony sposób w tym z odnawialnych źródeł energii są traktowane jako zerowe. Planowany wskaźnik wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do roku bazowego będzie wynosił 30,71%.

## 6.4. Proponowana metodologia monitorowania wskaźników

Proces monitorowania obejmuje efekty w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Drzycim, w tym dotyczące redukcji emisji, zarówno w krótkim, jak i w długim horyzoncie czasowym. Monitorowanie odnosi się również do oceny stopnia realizacji celów określonych w PGN, co jest związane również z zobowiązaniami krajowymi, a także międzynarodowymi zarówno w ramach UE jak i w skali globalnej. Proces monitorowania pozwoli ocenić czy harmonogram działań jak i sam dokument PGN wymaga modyfikacji, tak aby stopień realizacji celów był jak najwyższy i umożliwiał elastyczne prowadzenie polityki gospodarczej.

Ocena skuteczności wdrożenia PGN wymaga zaplanowania odpowiedniej koncepcji jego ewaluacji. Monitorowanie postępów wynikających z działań wdrożeniowych stanowi z jednej strony podstawę dla ewentualnych działań korygujących lub aktualizujących zaproponowane rozwiązania, z drugiej zaś umożliwia całościową ocenę planu w kategoriach sukcesu lub porażki. W warstwie metodycznej monitoring i ewaluacja powinny być prowadzone z wykorzystaniem ograniczonego zbioru wskaźników umożliwiających szybki pomiar stopnia realizacji priorytetów i celów strategicznych, przy uwzględnieniu dostępności danych statystycznych.

Proponowana koncepcja monitoringu wdrażania niniejszego PGN zakłada określenie mierzalnych wskaźników dla wszystkich ujętych w dokumencie celów. Dla każdego wskaźnika określono jednostkę, źródło danych o wskaźniku oraz pozytywny trend.

W procesie monitorowania wdrażania PGN ważne jest regularne agregowanie danych, co umożliwiają elektroniczne bazy danych. Jednym z najważniejszych problemów w skutecznej realizacji PGN może stanowić niespójność danych pochodzących z różnych źródeł oraz braku jednej metodyki zbierania danych. Brak systematycznego monitoringu wskaźników i realizacji zadań wyznaczonych w harmonogramie może prowadzić do braku kontroli nad realizacją PGN.

Wykaz proponowanych wskaźników monitorowania efektów działań przedstawia poniższa tabela. W rzeczywistości wskaźników odpowiednich dla specyfiki każdego działania może być więcej.

Tabela 40. Wskaźniki, które można wykorzystać w celu monitorowania wdrażania PGN

| # Sektor | # Wskaźnik | # Jednostka | # Źródło danych | # Pozytywny trend |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport | Zużycie paliw (benzyna, olej napędowy, LPG, bioetanol, biodiesel, energia elektryczna, hybryda, inne) | l/rok kWh/rok | jednostki organizacyjne, Urząd Gminy, przedsiębiorstwa prywatne | ↓ |
|  | Liczba przebytych kilometrów na terenie gminy | km/rok | jednostki organizacyjne, Urząd Gminy, przedsiębiorstwa prywatne | ↓ |
|  | Liczba zakupionych pojazdów spełniających najnowsze normy emisji spalania po roku 2012 | szt. | jednostki organizacyjne, Urząd Gminy, przedsiębiorstwa prywatne | ↓ |
|  | Liczba zarejestrowanych pojazdów na terenie gminy | szt. | Starostwo Powiatowe | ↓ |
|  | Natężenie ruchu | szt. | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | ↓ |
|  | Długość ścieżek rowerowych | km | Urząd Gminy, GUS | ↑ |
|  | Długość zmodernizowanych, rozbudowanych nawierzchni dróg publicznych, ulic i chodników | km | Urząd Gminy, GUS | ↑ |
| Budynki - użyteczności publicznej - mieszkalne - usługowe | Całkowite zużycie nośników energii w budynkach (energia elektryczna, węgiel, olej, drewno, gaz, inne) | kWh/rok GJ/rok Mg/rok m3/rok | Administratorzy obiektów, Ankietyzacja, przedsiębiorstwa energetyczne | ↓ |
|  | Ilość energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii | MWh/rok | Administratorzy obiektów, ankietyzacja | ↑ |
|  | Całkowita powierzchnia kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych | m2 | Administratorzy obiektów, ankietyzacja | ↑ |
| Oświetlenie publiczne | Ilość zużytej energii elektrycznej | kWh/rok | Urząd Gminy | ↓ |
|  | Jednostkowa moc zainstalowanych punktów świetlnych (żarówek tradycyjnych, energooszczędnych, solarnych, innych) | W | Urząd Gminy | ↓ |
| Społeczność lokalna | Liczba mieszkańców uczestnicząca w różnego rodzaju wydarzeniach poświęconych efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE | osoby | Urząd Gminy | ↑ |

[źródło: opracowanie własne]

# Skuteczne monitorowanie musi mieć charakter cykliczny. Wymaga więc ustalenia częstotliwości zbierania i weryfikacji danych. Planuje się okresowy monitoring wskaźników w okresach 3-4 letnich. Prowadzona weryfikacja opierać się będzie na metodologii pozyskiwania danych zastosowanej w momencie opracowania przedmiotowego Planu. Wnioski z okresowych badań monitoringowych będą wskazywać ewentualną potrzebę aktualizacji dokumentu.

# Monitorowanie jest niezależne od harmonogramu wdrożenia poszczególnych inwestycji i może odbywać się zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu przedsięwzięć, zawsze w tym samym okresie czasu. Końcowe podsumowanie efektów wdrożenia nastąpi wraz z końcem okresu planowania tj. po roku 2020. Dostarczy to kompletnych i rzetelnych danych źródłowych obrazujących postęp rzeczowy we wdrażaniu Planu i umożliwi ocenę jego skuteczności. Schemat monitorowania przedstawiony został w formie rysunku.

# Rysunek 1. Schemat monitorowania i ewaluacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim

# 7. LITERATURA I ŹRÓDŁA

OPRACOWANIA:

- „Poradnik jak popracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii [SEAP]?”]; P.Bertoldi, D.Bornas Cayuela, S. Monni, R. Piers de Raveschoot; Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cites”; Kraków 2012 r.

- „Strategia Rozwoju Gminy Drzycim”, mgr A. Stańczyk, Drzycim 2004

- „Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Drzycim na lata 2013-2015 z perspektywą do 2019”; Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat”; Bydgoszcz 2012 r.

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2013-202”; Urząd Gminy Drzycim

- „Pilotowy program wykonawczy do strategii rozwoju energetyki odnawialnej w zakresie wzrostu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej na lata 2003-2005 - Realizacja zobowiązań Rządu wynikających ze ‘Strategii rozwoju energetyki odnawialnej’”; EC BREC, Warszawa 2002 r.

- „Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej”; Ministerstwo Gospodarki; Warszawa 2011 r.

- „Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku”; Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009 r.

- „Program ochrony powietrza dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”; EKOTERMIA, Gdańsk 2011 r.

- „Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku 2009 r.

AKTY PRAWNE

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. 2013 poz. 594]

- Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2013 poz. 984].

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23  kwietnia  2009 r.

INFORMACJE UZYSKANE TELEFONICZNIE I ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

- Dane z Urzędu Gminy Drzycim

STRONY INTERNETOWE

- Komisja Europejska – Europa 2020 - http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a nutshell/priorities/index_pl.htm

- Urząd Regulacji Energetyki - http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/2829,dok.html

- Portal Energia i Środowisko - http://www.energiaisrodowisko.pl/zarzadzanie-energia-i-srodowiskiem/nowa-polityka-energetyczna-a-pakiet-3-x-20

- Urząd Gminy Drzycim - http://drzycim.pl

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – http://pgnig.pl

- PKP Energetyka - http://pkpenergetyka.pl

- Nadleśnictwo Zamrzenica – http://zamrzenica.torun.lasy.gov.pl

- Nadleśnictwo Dąbrowa – http://dabrowa.trun.lasy.gov.pl

- Nadleśnictwo Trzebciny – http://.trzebciny.torun.lasy.gov.pl

- Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko - http://pois.gov.pl

- Bank Ochrony Środowiska - https://bosbank.pl/

- Bank Gospodarstwa Krajowego - http://bgk.com.pl/

- Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska - http://nfosigw.gov.pl/

- Portal Województwa Kujawsko-Pomorskiego -  http://kujawsko-pomorskie.pl.pl/

- Enis Sp. J. – http://.enis-pv.com

- Polska Geotermalna Asocjacja – http://pga.org.pl

- Główny Urząd Statystyczny - http://stat.gov.pl

- Mapy Google – http://maps.google.com

- Końcowe zużycie energii

| Kategoria |  | KOŃCOWE ZUŻYCIE ENERGII [MWh] rok bazowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Energia elektryczna |  | Ciepło/ |  | Paliwa kopalne |  |  |  |  |  |  |  |  | Energia odnawialna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |
|  |  | chłód | Gaz ziemny |  | Gaz ciekły | Olej opałowy | Olej napędowy | Benzyna | Węgiel brunatny | Węgiel kamienny | drewno | Olej roślinny | biopaliwo | pelet | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne | 451,73 |  |  |  |  |  | 38,96 |  |  |  | 1 041,47 |  |  |  |  |  |  | 82,65 |  |  |  |  |  | 1614,81 |  |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) | 17,14 |  | 115,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,32 |  |
| Budynki mieszkalne | 1 343,63 |  |  |  |  |  | 555,81 |  |  |  | 22 510,30 | 4 724,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29134,12 |  |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia razem | 1 812,50 | 115,18 | 0,00 |  | 0,00 | 594,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 551,77 | 4 724,38 | 0,00 | 0,00 | 82,65 | 0,00 | 0,00 | 30881,25 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 415,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,85 |
| TRANSPORT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport gminny |  |  |  |  |  |  |  | 247,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,40 |  |
| Transport publiczny |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,98 |  |
| Transport prywatny i komercyjny |  |  |  |  |  | 3 643,80 |  | 6 240,59 | 6 845,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13085,91 |  |
| Transport razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3643,80 | 0,00 | 6487,99 | 6951,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17083,09 |
| Razem | 2 228,35 | 115,18 | 0,00 |  | 3 643,80 | 594,77 | 6 487,99 | 6 951,31 | 0,00 | 23 551,77 | 4 724,38 | 0,00 | 0,00 | 82,65 | 0,00 | 0,00 | 48380,19 |

B. Emisje CO2

| Kategoria |  |  | EMISJE CO2 [t]/EMISJE EKWIWALENTU CO2 [t] rok bazowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Energia elektryczna |  | Ciepło/ |  | Paliwa kopalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Energia odnawialna |  |  |  |  |  |  |  | Razem |
|  |  | chłód | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Olej napędowy | Benzyna | Węgiel brunatny | Węgiel kamienny | drewno | Olej roślinny | Biopaliwo | pelet | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne | 366,81 |  |  |  |  |  |  | 10,67 |  |  |  |  | 326,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 703,48 |  |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) | 13,92 | 93,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,44 |  |
| Budynki mieszkalne | 1091,03 |  |  |  |  |  |  | 152,25 |  |  |  |  | 7046,14 |  | 1632,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9922,03 |  |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia razem | 1471,75 | 93,52 | 0,00 | 0,00 | 162,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7372,14 | 1632,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10732,95 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 337,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,67 |
| TRANSPORT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport gminny |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,06 |  |
| Transport publiczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,39 |  |
| Transport prywatny i komercyjny |  |  |  |  |  | 827,14 |  |  | 1666,24 |  | 1704,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3370,72 |  |
| Transport razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,14 | 0,00 | 1732,29 | 1730,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4290,31 |
| Razem | 1809,42 | 93,52 | 0,00 | 827,14 | 162,92 | 1732,29 | 1730,88 | 0,00 | 7372,14 | 1632,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15360,93 |

C. Lokalne wytwarzanie energii elektrycznej i odnośne emisje CO2

| Energia elektryczna wytwarzana lokalnie (z wyjątkiem zakładów ETS oraz wszystkich zakładów/jednostek > 20 MW) |  | Energia elektryczna wytwarzana lokalnie [MWh] |  | Nakład nośników energii [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisje CO2/ekw. CO2 [t] |  | Odnośne współczynniki emisji CO2 dla wytwarzania energii elektrycznej w [t/MWh] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Paliwa kopalne |  |  |  |  | Para | Odpady | Olej roślinny | Inna biomasa | Inne źródła odnawialne | biogaz |  |  |
|  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Węgiel brunatny | Węgiel kamienny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia wiatru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia hydroelektryczna | 13 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotowoltaiczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kogeneracja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biogazownia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Razem | 13 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

D. Lokalne wytwarzanie ciepła/chłodu i odnośne emisje CO2 C. Lokalne wytwarzanie energii elektrycznej i odnośne emisje CO2

| Lokalnie wytwarzane ciepło/chłód |  |  |  | Lokalnie wytwarzane ciepło/chłód [MWh] |  |  |  | Nakład nośników energii [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisje CO2/ekw. CO2 [t] |  |  | Odnośne współczynniki emisji CO2 dla wytwarzania ciepła/chłodu w [t/MWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Paliwa kopalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odpady |  | Olej roślinny |  | Inna biomasa |  | Inne źródła odnawialne |  | biogaz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Węgiel brunatny | Węgiel kamienny |  |  |  |  |  |  |  |
| Kogeneracja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciepłownie miejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| biogazownia |  | 2 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 2 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 321 | 0 |  |

Komisja Europejska – Europa 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a nutshell/priorities/index_pl.htm [dostęp: 23.02.2015].

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23  kwietnia  2009 r.

Urząd Regulacji Energetyki - http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/2829,dok.html [dostęp: 23.02.2015].

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Gospodarki 2011, Warszawa.

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.

Portal Energia i Środowisko, http://www.energiaisrodowisko.pl/zarzadzanie-energia-i-srodowiskiem/nowa-polityka-energetyczna-a-pakiet-3-x-20 [dostęp: 23.02.2015].

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2013 poz. 984].

http://drzycim.pl [dostęp: 17.02.2015]

http://stat.gov.pl [dostęp: 17.02.2015]

Główny Urząd Statystyczny - http://stat.gov.pl [dostęp: 17.02.2015]

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. 2013 poz. 594] art. 7ust. 1

Główny Urząd Statystyczny - http://stat.gov.pl [dostęp: 17.02.2015]

„Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Drzycim na lata 2013-2015 z perspektywą do 2019”; Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat”; Bydgoszcz 2012 r.

Nadleśnictwo Dąbrowa – http://dabrowa.trun.lasy.gov.pl [dostęp: 17.02.2015]

Nadleśnictwo Zamrzenica – http://zamrzenica.torun.lasy.gov.pl [dostęp: 17.02.2015]

#### Nadleśnictwo Trzebciny – http://.trzebciny.torun.lasy.gov.pl [dostęp: 17.02.2015]

Strategia Rozwoju Gminy Drzycim, mgr A. Stańczyk, Drzycim 2004

Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko - http://pois.gov.pl/ [dostęp: 23.02.2015]

Materiał informacyjny dot. wersji 7.0 projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  http://www.mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO%20WK-P%202014-2020%20v.%207.0-informacja.pdf [dostęp: 23.02.2015]

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 – 2020

Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska http://nfosigw.gov.pl/ [dostęp: 23.02.2015]

Bank Gospodarstwa Krajowego - http://bgk.com.pl/ [dostęp: 23.02.2015]

Bank Ochrony Środowiska - https://bosbank.pl/ [dostęp: 23.02.2015]

Poradnik jak popracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii [SEAP]?”]; P.Bertoldi, D.Bornas Cayuela, S. Monni, R. Piers de Raveschoot; Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cites”; Kraków 2012 r.

„Program ochrony powietrza dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”; EKOTERMIA, Gdańsk 2011 r.

„Zasoby i możliwości wykorzystania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku 2009 r.

„Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku 2009 r.

Enis Sp. J. – http://enis-pv.com [dostęp: 02.03.2015]

Polska Geotermalna Asocjacja – http://pga.org.pl [dostęp: 02.03.2015]

„Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku 2009 r.

„Zasoby i możliwości wykorzystania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku 2009 r.